; 1. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely a saját nevével inicializált memóriarész

; tartalmát átpakolja az adott szegmensen belül lefoglalt másik memóriaterületre.

ADAT	SEGMENT

NEV1	DB	'Fabian Istvan'

NEV2	DB	13 DUP(0)

ADAT 	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	CX, 13		; a szöveg hossza bájtban (karakterek száma)

MOV	DI, 0		; az utolsó karakterrel kezdi

CIKL1:	MOV	DL, NEV1[DI]	; indexelt címzést használ

MOV	NEV2[DI], DL

INC	DI		; index léptetése visszafelé

LOOP	CIKL1

MOV	AH, 4CH		; kilképés a DOS-ba

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 2. feladat /b,c pont:

; Írjon egy olyan programot, amely a saját nevével inicializált

; memóriarész tartalmát átpakolja az adott szegmensen belül

; lefoglalt másik memóriaterületre.

ADAT	SEGMENT

NEV1	DB	'Fabian Istvan'

GAP	DB	4 DUP(?)

NEV2	DB	13 DUP(0)

ADAT 	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	CX, 13		; a szöveg hossza bájtban (karakterek száma)

MOV	BX, 12		; az utolsó karakterrel kezdi

CIKL1:	MOV	DL, NEV1[BX]	; indexelt címzést használ

MOV	NEV2[BX], DL

DEC	BX		; index léptetése visszafelé

LOOP	CIKL1

MOV	AH, 4CH		; kilképés a DOS-ba

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 3. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely egy 10 bájtos memóriaterületen

; elhelyezkedő bájtsorozat összegét képezi és az eredményt egy

; szavas memóriahelyre teszi.

ADAT	SEGMENT

OP10	DB	23,32,54,98,21,45,69,114,56,3

EREDM	DW	0

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	CX, 10		; ciklusszámláló

MOV	SI, 0

MOV	DH, 0

MOV	AX, 0

CIKL1:	MOV	DL, OP10[SI]	; szám behozatal

ADD	AX, DX		; szavas összeadás

INC	SI

LOOP	CIKL1

MOV	EREDM, AX	; eredmény mentése

MOV AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 4. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely az alábbi táblázat elemeivel végzi el

; a négy alapmuveletet.

; Az eredményt az EREDM nevu tárterület megfelelo helyére tegye!

ADAT	SEGMENT

OPER	DB	23, 7

DB 	21, 86

DB 	41, 56

DB 	31, 76

DB 	26, 85

EREDM	DW 	? 	; összeg

DW	?	; különbség

DW	?	; szorzat

DB	?	; hányados

DB	?	; maradék

DW	3 DUP(?)

DB	2 DUP(?)

DW	3 DUP(?)

DB	2 DUP(?)

DW	3 DUP(?)

DB	2 DUP(?)

DW	3 DUP(?)

DB	2 DUP(?)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	SI, 0

MOV	DI, 0

MOV	CX, 5			; 5 müvelet lesz

CIKL1:	MOV	AH, 0

MOV	AL, OPER[SI]		; --- osszeadas ---

ADD	AL, OPER[SI+1]

MOV	EREDM[DI], AX

INC 	DI			; egy szo leptetes

INC	DI

MOV	AH, 0

MOV	AL, OPER[SI]		; --- kivonas ---

SUB	AL, OPER[SI+1]

MOV	EREDM[DI], AX

INC 	DI			; egy szo leptetes

INC	DI

MOV	AH, 0

MOV	AL, OPER[SI]		; --- szorzas ---

MUL	OPER[SI+1]

MOV	EREDM[DI], AX

INC 	DI			; egy szo leptetes

INC	DI

MOV	AH, 0

MOV	AL, OPER[SI]		; --- bájtos osztas ---

DIV	OPER[SI+1]

MOV	EREDM[DI], AL		; eredmeny

INC 	DI

MOV	EREDM[DI], AH		; maradek

INC 	DI

INC	SI			; következo operandus-pár

INC	SI

LOOP	CIKL1

MOV	AH, 4CH			; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 5. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely egy 100 bájtos memóriaterületet

; feltölt a páratlan számok sorozatának elemeivel.

ADAT	SEGMENT

PARATLAN	DB	100 DUP(?)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	DI, 0

MOV	DL, 1

MOV	CX, 100

CIKL1:	MOV	PARATLAN[DI], DL

INC	DI

INC	DL			; növelés 2-vel (páratlan számok)

INC	DL

LOOP	CIKL1

MOV	AH, 4CH			; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 6. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely egy 100 szavas memóriaterületet

; feltölt a páratlan számok sorozatának elemeivel.

ADAT	SEGMENT

PARATLAN	DW	100 DUP(?)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	DI, 0

MOV	DX, 1

MOV	CX, 100

CIKL1:	MOV	PARATLAN[DI], DX

INC	DI

INC	DI			; szavas léptetés!

INC	DX			; növelés 2-vel (páratlan számok)

INC	DX

LOOP	CIKL1

MOV	AH, 4CH			; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 7. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely egy 100 bájtos memóriaterületet

; feltölt a páratlan számok sorozatának elemeivel úgy, hogy

; minden ötödik elem után space karaktert helyez.

ADAT	SEGMENT

PARATLAN	DB	100 DUP(?)

OT		DB	5

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	DI, 0			; eredm. helye

MOV	DL, 1			; páratlan szám

MOV	DH, 0			; az 5. poziciót számolja

MOV	CX, 100

CIKL1:	MOV	PARATLAN[DI], DL

INC	DI

INC	DH

CMP	DH, 5			; az 5. elem volt?

JNE	TOVABB			; maradék=0 ?

MOV	PARATLAN[DI], ' '	; szóköz elhelyezése

INC	DI

MOV	DH, 0			; 5-ös számláló nullázása

TOVABB:	INC	DL			; növelés 2-vel (páratlan számok)

INC	DL

LOOP	CIKL1

MOV	AH, 4CH			; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 8. feladat:

; Írjon olyan programot, amely a saját nevét kiírja a standard outputra.

ADAT	SEGMENT

NEV	DB	'Fabian Istvan'

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	SI, 0

MOV	CX, 13		; a szöveg hossza

KIIR:	MOV	DL, NEV[SI]

MOV	AH, 2		; karater kiirása

INT	21H

INC	SI		; következo karakter

LOOP KIIR

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 9. Feladat:

; Olvasson be egy 10 karakterbol álló sztringet. A beolvasást végezze a

ADAT	SEGMENT

SZOVBE	DB	16 DUP(0)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV	DI, 0

BEOLV:	MOV	AH,1		; A beolvasott karakter az AL-ben

INT 	21H

CMP	AL, 0DH		; a karakter Enter?

JE	VEGE

ADD	AL, 30H		; zónásítás

MOV	SZOVBE[DI], AL

INC	DI

LOOP	BEOLV

VEGE:

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 10. feladat:

; Egy 10 bájtos memóriaterületen helyezzünk el ASCII kódú számjegyeket.

; Töröljük az egyes számjegyek zónarészét!

ADAT	SEGMENT

ASZAM	DB	'3487159702'

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 10

MOV	SI, 0

CIKL1:	MOV	AL, ASZAM[SI]

AND	AL, 0FH			;zóna törlése

MOV	ASZAM[SI], AL

INC	SI

LOOP	CIKL1

;---------------------------

MOV	AH, 4CH			; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 12. Feladat:

; Egy 5 bájton elhelyezkedő pakolt decimális számot alakítson át

; ASCII kódú decimális számmá!

.286

ADAT	SEGMENT

PDEC	DB	34H,87H,15H,97H,02H

ASZAM	DB	10 DUP (0)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 5

MOV	SI, 0

MOV	DI, 0

CIKL1:	MOV	AL, PDEC[SI]		; elso szam (2 jegy)

MOV	AH, AL

AND	AL, 0FH			; 2. számjegy maszkolása

ADD	AL, 30H			; zóna hozzáadása (2. számjegy)

SHR	AH, 4			; 1. számjegy alsó 4 bitre tolása

ADD	AH, 30H			; zóna hozzáadása

MOV	ASZAM[DI], AH		; mostmár AH-ban az 1., AL-ben a 2. számjegy ASCII-ban

INC	DI

MOV	ASZAM[DI], AL

INC 	DI

INC	SI

LOOP	CIKL1

;---------------------------

MOV	AH, 4CH			; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 13. feladat:

; Írja ki, hogy az AL regiszterben hány darab 1 értékű bit van!

.286

ADAT	SEGMENT

SZAM1	DB	74H		; 4db 1-es bit

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 8

MOV	DL, 0		; szamlalo (1-es bitek száma)

MOV	AL, SZAM1

CIKL1:	SHL	AL, 1		; 1 bit betolása a Carry-be

JNC	KOV		; ugrás ha carry=0

INC	DL

KOV:	LOOP	CIKL1

AND	DL, 0FH		; zónásítás

ADD	DL, 30H

MOV	AH, 2		; DL kiirása (a megszámolt 1-esek)

INT	21H;

;---------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 14. feladat:

; Olvasson be egy 10 karakterbol álló sztringet a memóriába,

; majd új sorba írja ki a képernyore!

.286

ADAT	SEGMENT

SZAM1	DB	10 DUP(0)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 10

MOV	DI, 0

MOV	AH, 1

CIKL1:	INT	21H		; beolvasás

MOV	SZAM1[DI], AL	; tárolás

INC	DI

LOOP	CIKL1

MOV	CX, 10

MOV	DI, 0

MOV	AH, 2

MOV	DL, 0DH		; uj sor (CRLF)

INT	21H

MOV	DL, 0AH

INT	21H

CIKL2:	MOV	DL, SZAM1[DI]	; kiiras

INT	21H

INC	DI

LOOP	CIKL2

;---------------------------

MOV	AH, 4CH

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 15. Feladat:

; Olvasson be egy max. 9 karakterbol álló sztringet!

; A ténylegesen beolvasott karakterek számát Írja ki képernyore!

; A puffer maradék részét töltse fel space karakterrel!

.286

ADAT	SEGMENT

SZAM1	DB	9 DUP(?)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 9

MOV	DI, 0		;mutato, szamlalo

MOV	AH, 1

CIKL1:	INT	21H		;beolvasás

CMP	AL, 0DH		;vége? (CR?)

JE	VEGE

MOV	SZAM1[DI], AL

INC	DI

LOOP	CIKL1

VEGE:	MOV	DX, DI		; beolvasott karakterek szama DX-ben

MOV	CX, 9

SUB	CX, DI		;ciklusszamlalo kiszamolasa

JZ	KILEP		;9 karakter megvan?

CIKL2:	MOV	SZAM1[DI], ' '	;feltöltés space-el

INC	DI

LOOP	CIKL2

KILEP:

AND	DL, 0FH;		;zónázás

ADD	DL, 30H

MOV	AH, 2		;kiiras

INT	21H

;---------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilép

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 16. feladat:

; Olvasson be egy max. 10 karakterbol álló sztringet egy 10 bájtos pufferbe.

; Helyezze át ezt a sztringet egy másik 10 bájtos memóriaterületre,

; jobbra igazítottan, vezeto nullákkal feltöltve!

.286

ADAT	SEGMENT

BUFF1	DB	10 DUP(?)

BUFF2	DB	10 DUP('0')	; nullákkal feltöltés

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 10

MOV	DI, 0		;mutató, számláló

MOV	AH, 1

CIKL1:	INT	21H		;beolvasás

CMP	AL, 0DH		;vége? (CR?)

JE	ATHELY

MOV	BUFF1[DI], AL

INC	DI

LOOP	CIKL1

ATHELY:	MOV	CX, DI		; buffer athelyezése

MOV	AX, 10

SUB	AX, DI		; cél mutató kiszámolása

MOV	DI, AX		; DI = 10 - a karakterek száma

MOV	SI, 0		; forrás mutató

CIKL2:	MOV	AL, BUFF1[SI]	; áthelyezés

MOV	BUFF2[DI], AL

INC	SI

INC	DI

LOOP	CIKL2

MOV	CX, 10		; eredmény buffer kiirása

MOV	SI, 0

MOV	AH, 2

MOV	DL, 0AH		; új sor

INT	21H

CIKL3:	MOV	DL, BUFF2[SI]

INT	21H

INC	SI

LOOP	CIKL3

;---------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 17. feladat:

; Olvasson be egy max. 10 karakterbol álló sztringet egy 10 bájtos pufferbe.

; Helyezze át ezt a sztringet egy másik 10 bájtos memóriaterületre,

; balra igazítottan, a szabad helyeken space karakterrel feltöltve!

.286

ADAT	SEGMENT

BUFF1	DB	10 DUP(?)

BUFF2	DB	10 DUP(' ')	; feltoltes space-el

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 10

MOV	DI, 0		;mutató, számláló

MOV	AH, 1

CIKL1:	INT	21H		;beolvasás

CMP	AL, 0DH		;vége? (CR?)

JE	ATHELY

MOV	BUFF1[DI], AL

INC	DI

LOOP	CIKL1

ATHELY:	MOV	CX, DI		; buffer athelyezese

MOV	DI, 0

CIKL2:	MOV	AL, BUFF1[DI]

MOV	BUFF2[DI], AL

INC	DI

LOOP	CIKL2

MOV	CX, 10		; eredmény buffer kiirása

MOV	SI, 0

MOV	AH, 2

MOV	DL, 0AH		; új sor

INT	21H

CIKL3:	MOV	DL, BUFF2[SI]

INT	21H

INC	SI

LOOP	CIKL3

;---------------------------

MOV	AH, 4CH

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 18. feladat:

; Írjon egy olyan programrészletet, amely a DH regiszter tartalmát kiírja

; hexadecimálisan a képernyőre!

.286

ADAT	SEGMENT

EREDM	DB	2 DUP(?)

BSZAM	DB	201D

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	DH, BSZAM	; konverálandó

MOV	SI,0		; index az elsö memóriarekeszhez a pufferben

MOV	CX,2		; ciklusszámláló beállítása

KONV:	ROL 	DH, 4		; a felsö 4 biten lévö érték (1. számjegy) mozgatása az alsó négy bitre

MOV	DL, DH		; a DL-ben dolgozunk

AND	DL, 0FH		; alsó 4 bit (1. számjegy) maszkolása

CMP	DL, 9		; 1. számjegy <= 9 ?

JLE	DECIM

ADD	DL, 7		; ha a számjegy A-F közötti, akkor a zóna= 37H)

DECIM:	ADD	DL, 30H		; zónarész hozzáadása

MOV	EREDM[SI], DL

INC	SI

LOOP	KONV		; következő számjegy

;---------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 19. feladat:

; Írja ki a 0000:0000 címen lévő memóriaszó tartalmát a standard outputra!

.286

ADAT	SEGMENT

EREDM	DB	4 DUP(?)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD, ES:NOTHING

;--------------------------------------

BIN2HEX	PROC

MOV	CX, 2

KONV:	ROL 	DH, 4		; a felsö 4 biten lévö érték (1. számjegy) mozgatása az alsó négy bitre

MOV	DL, DH		; a DL-ben dolgozunk

AND	DL, 0FH		; alsó 4 bit (1. számjegy) maszkolása

CMP	DL, 9		; 1. számjegy <= 9 ?

JNG	DECIM

ADD	DL, 7		; ha a számjegy A-F közötti, akkor a zóna= 37H)

DECIM:	ADD	DL, 30H		; zónarész hozzáadása

MOV	EREDM[DI], DL	; mentés

INC	DI

LOOP	KONV		; következő számjegy

RET

BIN2HEX	ENDP

;--------------------------------------

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	AX, 0

MOV	ES, AX

MOV	BX, WORD PTR ES:0000H

MOV	DI, 0

MOV	DH, BL

CALL	BIN2HEX		; A DH értékét átalakítja ASCII Hex-be

MOV	DH, BH

CALL	BIN2HEX

MOV	CX, 4		; eredmény kiirása

MOV	AH, 2

MOV	DI, 0

KIIR:	MOV	DL, EREDM[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP	KIIR

;---------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 20. feladat

; Olvasson be egy karaktersorozatot (max. 80 karakter) a standard inputról,

; majd írja ki nagybetűsre konvertálva a standard outputra!

.286

ADAT	SEGMENT

BUFF1	DB	80 DUP(?)

BUFF2	DB	80 DUP(0)

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 80

MOV	DI, 0		;mutató, számláló

MOV	AH, 1

CIKL1:	INT	21H		;beolvasás

CMP	AL, 0DH		;vége? (CR?)

JE	KONV

MOV	BUFF1[DI], AL

INC	DI

LOOP	CIKL1

KONV:	MOV	CX, DI		; buffer konvertálása, DI-ben a beolvasott karakterek száma

MOV	SI, 0

ATHELY:	MOV	AL, BUFF1[SI]

CMP	AL, 97D		; vizsgálat, hogy kisbetű-e

JB	MENT		; a kód kisebb 'a'-nál

CMP	AL, 122D

JA	MENT		; a kód nagyobb 'z'-nél

SUB	AL, 20H		; a kód a-z közötti, konvertálása nagybetüssé

MENT:	MOV	BUFF2[SI], AL

INC	SI

LOOP	ATHELY

MOV	AH, 2

MOV	CX, DI		; buffer kiirása

MOV	SI, 0

MOV	DL, 0AH		; új sor (LF)

INT	21H

KIIR:	MOV	DL, BUFF2[SI]

INT	21H

INC	SI

LOOP KIIR

;---------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; ASCII kódok:

; 65D = A	90D= Z

; 48D = 0	57D= 9

; 97D = a	122D=z

; 97-65 = 32D = 20H  (kisbetű-nagybetű kód különbség=20H)

; 21. feladat:

; Írja ki a DX regiszter tartalmát binárisan!

.286

ADAT	SEGMENT

BUFF1	DB	16 DUP('0')	; alapból minden bit 0 (csak az 1-eseket mentjük)

MINTA	DW	0C57BH		; minta adat

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 16

MOV	DX, MINTA	; DX-ben dolgozunk

MOV	DI, 0

CIKL1:	ROL 	DX, 1		; felso bit beforgatása a carry-be

JNC	ZERO

MOV	BUFF1[DI], '1'	; 1-es bit mentése

ZERO:	INC	DI

LOOP	CIKL1

MOV	AH, 2

MOV	CX, 16		; buffer kiirasa

MOV	DI, 0

KIIR:	MOV	DL, BUFF1[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP KIIR

;---------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 22. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely a 7AF2H értéket kiírja a képernyőre oktálisan,

; decimálisan és hexadecimálisan!

.286

ADAT	SEGMENT

MINTA	DW	7AF2H

DOKT	DB	6 DUP(?)		; 6 jegyű ASCII kódú szám (max. 177777)

DDEC	DB	5 DUP (?)		; 5 jegyű ASCII kódú szám (max. 65535)

DHEX	DB	4 DUP(?)		; 4 bájt (4 ASCII karakter)

NYOLC	 DW	8

TIZ	 DW	10

TIZENHAT DW	16

ADAT	ENDS

VEREM	SEGMENT STACK

DW	20 DUP (?)

VEREM	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

;--------------------------------------

BIN2HEX	PROC			; A Procedura a DH-ban lévő bináris számot konvertálja 2 db ASCII Hex számjegyre

; és elmenti a DHEX tárhelyre

MOV	CX, 2

KONV:	ROL 	DH, 4		; a felsö 4 biten lévö érték (1. számjegy) mozgatása az alsó négy bitre

MOV	DL, DH		; a DL-ben dolgozunk

AND	DL, 0FH		; alsó 4 bit (1. számjegy) maszkolása

CMP	DL, 9		; 1. számjegy <= 9 ?

JNG	DECIM

ADD	DL, 7		; ha a számjegy A-F közötti, akkor a zóna= 37H)

DECIM:	ADD	DL, 30H		; zónarész hozzáadása

MOV	DHEX[DI], DL	; mentés

INC	DI

LOOP	KONV		; következő számjegy

RET

BIN2HEX	ENDP

;--------------------------------------

UJSOR	MACRO

MOV	AH, 2

MOV	DL, 0DH		; (CR)

INT	21H

MOV	DL, 0AH		; (LF)

INT	21H

ENDM

;--------------------------------------

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;------------- konvertálás hexadecimálisra ----------

MOV	BX, MINTA

MOV	DI, 0

MOV	DH, BH

CALL	BIN2HEX

MOV	DH, BL

CALL	BIN2HEX

;------------- konvertálás decimálisra -----------

MOV	AX,MINTA		; ezt kell konvertálni

MOV	SI,4			; index az utolsó memóriarekeszhez a pufferben

MOV	CX,5			; ciklusszámláló beállítása

CIKL1:	MOV	DX,0			; szavas osztáshoz

DIV 	TIZ			; szavas osztást hajtunk végre, mert bájtos osztásnál a hányados is bájton keletkezik

OR	DL,30H			; zónarész hozzáadása a maradékhoz

MOV	DDEC[SI], DL		; maradék (számjegy) tárolása

DEC	SI

LOOP	CIKL1

;------------- konvertálás oktálisra -----------

MOV	AX,MINTA		; ugyamaz, mint a decimális konverzió, csak most

MOV	SI,5			; 8-al kell osztani. (maradék a számjegy)

MOV	CX,6			; az eredményt pedig tovább kell osztani

CIKL2:	MOV	DX,0

DIV 	NYOLC

OR	DL,30H

MOV	DOKT[SI], DL

DEC	SI

LOOP	CIKL2

;------------- konvertálás oktálisra -----------

; ???

MOV	AH, 2

MOV	CX, 4		; hexa kiirása

MOV	DI, 0

KIIR1:	MOV	DL, DHEX[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP KIIR1

UJSOR			; makró hívása

MOV	CX, 5		; decimális kiirása

MOV	DI, 0

KIIR2:	MOV	DL, DDEC[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP KIIR2

UJSOR			; makró hívása

MOV	CX, 6		; oktális kiirása

MOV	DI, 0

KIIR3:	MOV	DL, DOKT[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP KIIR3

;---------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 23. feladat:

; Olvasson be egy XXXX:YYYY alakú szegmentált címet, majd az ezen a címen levo

; memóriaszó tartalmát írja ki a standard outputra!

.286

ADAT	SEGMENT

CIMASC	DB	9 DUP(0)

CIMSBIN	DW	?

CIMOBIN	DW	?

MADAT	DW	?

MADATASC DB	4 DUP(0)

ADAT 	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME DS:ADAT, CS:KOD, ES:NOTHING

;----------------------------------------------

HEX2BIN	PROC

MOV	AX, 0		; itt jön létre az eredmény

MOV	SI, 0		; index a soron következo számjegyhez

MOV	CX, 4		; ciklus számláló beállítása

MOV	DH, 0		; a soron következo számjegyet DL-be töltjük

IDE1:	MOV	DL, [BX][SI]

SUB	DL, 30H		; zónarész törlése -30H

CMP	DL, 9

JLE	DEC1

SUB	DL, 7		; -37H ha (A-F)

DEC1:	SHL	AX, 4		; szorzás 16-al

OR	AX, DX

INC	SI

LOOP	IDE1

RET

HEX2BIN	ENDP

;----------------------------------------------

BIN2HEX	PROC			; A Procedura a DH-ban lévo bináris számot konvertálja 2 db ASCII Hex számjegyre

; és elmenti a MADATASC tárhelyre

MOV	CX, 2

KONV:	ROL 	DH, 4		; a felsö 4 biten lévö érték (1. számjegy) mozgatása az alsó négy bitre

MOV	DL, DH		; a DL-ben dolgozunk

AND	DL, 0FH		; alsó 4 bit (1. számjegy) maszkolása

CMP	DL, 9		; 1. számjegy <= 9 ?

JNG	DEC2

ADD	DL, 7		; ha a számjegy A-F közötti, akkor a zóna= 37H)

DEC2:	ADD	DL, 30H		; zónarész hozzáadása

MOV	MADATASC[DI], DL	; mentés

INC	DI

LOOP	KONV		; következo számjegy

RET

BIN2HEX	ENDP

;----------------------------------------------

UJSOR	MACRO

MOV	AH, 2

MOV	DL, 0DH		; (CR)

INT	21H

MOV	DL, 0AH		; (LF)

INT	21H

ENDM

;--------------------------------------

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;----- a cím beolvasása (ASCII) -----

MOV	CX, 9

MOV	AH, 1

MOV	DI, 0

CIKL1:	INT	21H

MOV	CIMASC, AL

INC	DI

LOOP	CIKL1

;----- a cím konvertálása (BIN-ra) -----

LEA	BX, CIMASC	; forrás megadása a proc.-nak (Szegmens cím)

CALL	HEX2BIN

MOV	CIMSBIN, AX	; proc. eredménye az AX-ben

LEA	BX, CIMASC+5	; forrás megadása a proc.-nak (Offset cím)

CALL	HEX2BIN

MOV	CIMOBIN, AX	; proc. eredménye az AX-ben

;----- a memória tartalmának behozatala -----

MOV	AX, CIMSBIN			; szegmens

MOV	ES, AX

MOV	SI, CIMOBIN

MOV	AX, WORD PTR ES:[SI]		; offset

MOV	MADAT, AX

;----- az eredmény konvertálása ASCII-ra -----

MOV	DI, 0

MOV	DH, MADAT

CALL	BIN2HEX

MOV	DH, MADAT+1

CALL	BIN2HEX

;----- az eredmény (memória tartalma) kiírása -----

UJSOR			; makró hívása

MOV	DI, 0

MOV	CX, 4

CIKL2:	MOV	DL, MADATASC[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP	CIKL2

;-----------------------------

MOV	AH, 4CH		; kilképés a DOS-ba

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 24. feladat:

; Írjon egy olyan távoli procedúrát, amely a procedúrából való visszatérési

; címet kiírja a standard outputra szegmentált formában!

.286

ADAT	SEGMENT

CIMASC	DB	9 DUP(0)

ADAT 	ENDS

VEREM	SEGMENT STACK

DW	20 DUP(?)

VEREM	ENDS

KOD2	SEGMENT

ASSUME DS:ADAT, CS:KOD2

;---------------------

BIN2HEX	PROC			; A Procedura a DH-ban lévo bináris számot konvertálja 2 db ASCII Hex számjegyre

; és elmenti a CIMASC tárhelyre

MOV	CX, 2

KONV:	ROL 	DH, 4		; a felsö 4 biten lévö érték (1. számjegy) mozgatása az alsó négy bitre

MOV	DL, DH		; a DL-ben dolgozunk

AND	DL, 0FH		; alsó 4 bit (1. számjegy) maszkolása

CMP	DL, 9		; 1. számjegy <= 9 ?

JNG	DEC2

ADD	DL, 7		; ha a számjegy A-F közötti, akkor a zóna= 37H)

DEC2:	ADD	DL, 30H		; zónarész hozzáadása

MOV	CIMASC[DI], DL	; mentés

INC	DI

LOOP	KONV		; következo számjegy

RET

BIN2HEX	ENDP

;---------------------

FPROC	PROC FAR		; FAR=más szegmensbol is hívható

POP	AX		; (IP)

POP	BX		; (CS)

PUSH	BX		; CS:IP visszatöltés a verembe (RET-nek)

PUSH	AX

; ---- konvertálás ASCII-ra -----

MOV	DI,0

MOV	DH, BH		; CS felso bájt

CALL	BIN2HEX

MOV	DH, BL		; CS alsó bájt

CALL	BIN2HEX

MOV	CIMASC[DI], ':'	; elválasztó karakter

INC	DI

MOV	DH, AH		; IP felso bájt

CALL	BIN2HEX

MOV	DH, AL		; IP alsó bájt

CALL	BIN2HEX

; ---- kiirás -----

MOV	AH, 2

MOV	DI, 0

MOV	CX, 9

CIKL1:	MOV	DL, CIMASC[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP	CIKL1

RET

FPROC	ENDP

KOD2	ENDS

;---------------------

KOD	SEGMENT

ASSUME DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

CALL	FAR PTR FPROC

; -----------------------

MOV	AH, 4CH		; kilképés a DOS-ba

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; 25. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely egy max. 20 jegyu decimális számot

; ellenorzéssel beolvas a standard inputról, majd a beolvasott számjegyeket

; egy 20 bájtos puffer területre átpakol úgy, hogy a pufferben a számjegyek

; jobbra igazítottan, vezeto nullákkal feltöltve helyezkedjenek el!

ADAT	SEGMENT

SZAMASC	DB	20 DUP(?)

SZAMFRM	DB	20 DUP('0')	;alapból 0-ákkal feltöltve

ADAT 	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME DS:ADAT, CS:KOD

;----------------------------------------------

UJSOR	MACRO

MOV	AH, 2

MOV	DL, 0DH		; (CR)

INT	21H

MOV	DL, 0AH		; (LF)

INT	21H

ENDM

;--------------------------------------

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

; ------- ellenorzött beolvasás ------

MOV	CX, 20

MOV	DI, 0		; a szöveg hossza bájtban (karakterek száma)

MOV	AH, 1		; beolvasás lesz

CIKL1:	INT	21H

CMP	AL, 0DH		; beolvasás vége? (CR?)

JE	ATPAK

CMP	AL, 48D		; 0-ás karakter

JB	CIKL1		; < 0

CMP	AL, 57D		; 9-es karakter

JA	CIKL1		; > 9

MOV	SZAMASC[DI], AL	; decimális számjegy volt, mentés

INC	DI

LOOP	CIKL1

; ------- átpakolás jobbra igazítva ------

ATPAK:	MOV	CX, DI		; a beolvasott karakterek száma DI

MOV	AX, 20

SUB	AX, DI		; cél pozíció = 20-DI

MOV	DI, AX

MOV	SI, 0

CIKL2:	MOV	AL, SZAMASC[SI]

MOV	SZAMFRM[DI], AL

INC	SI

INC	DI

LOOP	CIKL2

; ------- eredmény kiíratása ------

UJSOR

MOV	CX, 20

MOV	DI, 0

MOV	AH, 2

CIKL3:	MOV	DL, SZAMFRM[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP	CIKL3

;--------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés a DOS-ba

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; ASCII kódok:

; 65D = A	90D= Z

; 48D = 0	57D= 9

; 97D = a	122D=z

; 97-65 = 32D = 20H  (kisbetu-nagybetu kód különbség=20H)

; 26. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely egy max. 20 jegyű decimális számot

; ellenőrzéssel beolvas a standard inputról, majd a beolvasott számjegyeket

; egy 20 bájtos puffer területre átpakol úgy, hogy a pufferben a számjegyek

; jobbra igazítottan, vezető nullákkal feltöltve helyezkedjenek el!

; Írja meg a programot úgy, hogy az átpakolást procedúra végezze és

; a paramétereket a procedúra regiszterekben kapja!

ADAT	SEGMENT

SZAMASC	DB	20 DUP(?)

SZAMFRM	DB	20 DUP('0')	;alapból 0-ákkal feltöltve

ADAT 	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME DS:ADAT, CS:KOD

;----------------------------------------------

UJSOR	MACRO

MOV	AH, 2

MOV	DL, 0DH		; (CR)

INT	21H

MOV	DL, 0AH		; (LF)

INT	21H

ENDM

;--------------------------------------

ATPAKOL	PROC

MOV	CX, DI		; a beolvasott karakterek száma DI

MOV	AX, 20

SUB	AX, DI		; cél pozíció = 20-DI

MOV	DI, AX

MOV	SI, 0

CIKL2:	MOV	AL, [BX][SI]	; forrás címe a BX-ben

MOV	[BP][DI], AL	; cél címe a BP-ben

INC	SI

INC	DI

LOOP	CIKL2

RET

ATPAKOL	ENDP

;--------------------------------------

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

; ------- ellenőrzött beolvasás ------

MOV	CX, 20

MOV	DI, 0		; a szöveg hossza bájtban (karakterek száma)

MOV	AH, 1		; beolvasás lesz

CIKL1:	INT	21H

CMP	AL, 0DH		; beolvasás vége? (CR?)

JE	ATPAK

CMP	AL, 48D		; 0-ás karakter

JB	CIKL1		; < 0

CMP	AL, 57D		; 9-es karakter

JA	CIKL1		; > 9

MOV	SZAMASC[DI], AL	; decimális számjegy volt, mentés

INC	DI

LOOP	CIKL1

; ------- átpakolás jobbra igazítva ------

ATPAK:	LEA	BX, SZAMASC	; forrás cím a BX-ben

LEA	BP, SZAMFRM	; cél cím a BP-ben

CALL	ATPAKOL		; beolvasott karakterek száma a DI-ben

; ------- eredmény kiíratása ------

UJSOR

MOV	CX, 20

MOV	DI, 0

MOV	AH, 2

CIKL3:	MOV	DL, SZAMFRM[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP	CIKL3

;--------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés a DOS-ba

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; ASCII kódok:

; 65D = A	90D= Z

; 48D = 0	57D= 9

; 97D = a	122D=z

; 97-65 = 32D = 20H  (kisbetű-nagybetű kód különbség=20H)

; 27. feladat:

; Írjon egy olyan programot, amely egy max. 20 jegyu decimális számot

; ellenorzéssel beolvas a standard inputról, majd a beolvasott számjegyeket

; egy 20 bájtos puffer területre átpakol úgy, hogy a pufferben a számjegyek

; jobbra igazítottan, vezeto nullákkal feltöltve helyezkedjenek el!

; Írja meg a programot úgy, hogy a paramétereket a procedúra stack-ben kapja!

ADAT	SEGMENT

SZAMASC	DB	20 DUP(?)

SZAMFRM	DB	20 DUP('0')	;alapból 0-ákkal feltöltve

ADAT 	ENDS

VEREM	SEGMENT STACK

DW	20 DUP(?)

VEREM	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME DS:ADAT, CS:KOD, SS:VEREM

;----------------------------------------------

UJSOR	MACRO

MOV	AH, 2

MOV	DL, 0DH		; (CR)

INT	21H

MOV	DL, 0AH		; (LF)

INT	21H

ENDM

;--------------------------------------

ATPAKOL	PROC

POP	AX		; Az IP mentése!

POP	CX		; a beolvasott karakterek száma

POP	SI		; a forrás címe

POP	DI		; a cél címe

PUSH	AX		; Az IP vissza a stack-be (a RET-nek)

MOV	AX, 20		; cél pozíció = DI+ (20-CX)

SUB	AX, CX

ADD	AX, DI

MOV	DI, AX

MOV	SI, 0

CIKL2:	MOV	AL, [SI]	; forrás címe a BX-ben

MOV	[DI], AL	; cél címe a BP-ben

INC	SI

INC	DI

LOOP	CIKL2

RET

ATPAKOL	ENDP

;--------------------------------------

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

; ------- ellenorzött beolvasás ------

MOV	CX, 20

MOV	DI, 0		; a szöveg hossza bájtban (karakterek száma)

MOV	AH, 1		; beolvasás lesz

CIKL1:	INT	21H

CMP	AL, 0DH		; beolvasás vége? (CR?)

JE	ATPAK

CMP	AL, 48D		; 0-ás karakter?

JB	CIKL1		; < 0

CMP	AL, 57D		; 9-es karakter?

JA	CIKL1		; > 9

MOV	SZAMASC[DI], AL	; decimális számjegy volt, mentés

INC	DI

LOOP	CIKL1

; ------- átpakolás jobbra igazítva ------

ATPAK:

LEA	AX, SZAMFRM

PUSH	AX		; a cél címe	LIFO tár (sorrend!)

LEA	AX, SZAMASC

PUSH	AX		; a forrás címe

PUSH	DI		; a beolvasott karakterek száma

CALL	ATPAKOL		; paraméterek a veremben

; ------- eredmény kiíratása ------

UJSOR

MOV	CX, 20

MOV	DI, 0

MOV	AH, 2

CIKL3:	MOV	DL, SZAMFRM[DI]

INT	21H

INC	DI

LOOP	CIKL3

;--------------------

MOV	AH, 4CH		; kilépés a DOS-ba

INT	21H

KOD	ENDS

END	START

; ASCII kódok:

; 65D = A	90D= Z

; 48D = 0	57D= 9

; 97D = a	122D=z

; 97-65 = 32D = 20H  (kisbetu-nagybetu kód különbség=20H)

; 10. feladat:

; Egy 10 bájtos memóriaterületen helyezzünk el ASCII kódú számjegyeket.

; Töröljük az egyes számjegyek zónarészét!

ADAT	SEGMENT

ASZAM	DB	'3487159702'

ADAT	ENDS

KOD	SEGMENT

ASSUME	DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

;---------------------------

MOV	CX, 10

MOV	SI, 0

CIKL1:	MOV	AL, ASZAM[SI]

AND	AL, 0FH			;zóna törlése

MOV	ASZAM[SI], AL

INC	SI

LOOP	CIKL1

;---------------------------

MOV	AH, 4CH			; kilépés

INT	21H

KOD	ENDS

END	START