1. Az i8086 memóriakezelése és regiszterei

A fejezetben olyan mélységig lesz szó a processzor memória kezelésérôl, amely a programozáshoz elengedhetetlenül szükséges. Azt nézzük meg, hogy hogyan lehet 16 bites regiszterekkel 20 bites címet elôállítani. A fejezet második része a processzor regisztereit tárgyalja, megemlítve a processzor működésében illetve programozásában betöltött szerepüket. Szó lesz még az assembly nyelvű programfejlesztés során alkalmazott software eszközökrôl.

å

1.1 Memóriakezelés

A 8086 - os processzor minden 80x86-os processzor ôse. Regiszterei 16 bitesek, címsíne viszont 20 bites. Ennélfogva a címezhetô memória 1 MB. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet 16 bites regiszterekkel 20 bites címet elôállítani ?

?

Nyilván egy regiszterrel sehogyan. A címképzésre két regisztert alkalmaznak. Az egyik regiszter tartalmazza a 20 bites cím úgynevezett szegmens részét, a másik az offset részt. Ezáltal tehát a címet két 16 bites összetevôre osztottuk fel. Ez azt is jelenti, hogy ha egyszer rögzítettük a szegmensregiszter tartalmát, akkor ehhez képest 64 KB memóriát tudunk címezni az offsetet tartalmazó regiszter segítségével.  Ezekután a fizikai cím úgy adódik, hogy a szegmensregiszter tartalmát 16-tal szorozzuk, ami 4 helyiértékkel történô balra léptetést jelent a kettes számrendszerben. Az így kapott - immár 20 bites - értékhez hozzáadjuk az offsetcímet. Mivel a címeket leggyakrabban hexadecimális számrendszerben ábrázoljuk, ezért az elôbb elmondottak alapján a 16-tal való szorzás itt 1 helyiértékkel történô balra léptetést jelent, és az így kapott mennyiséghez kell hozzáadni az offsetet.  Az általános képlet tehát :

Fizikai cím = SZEGMENS*16 + OFFSET

Legyen például a szegmenscím 0040h, az offset 0002h.  Ekkor a cím így irható fel :  0040:0002. Ebben az esetben a szegmenscímet 16-tal szorozva 0400h értéket kapunk. Ehhez hozzáadva a 0002h értéket 0402h fizikai cím adódik. A h betű a hexa számrendszert jelöli. Ugyanez a fizikai cím áll elô a 0030:0102 alakból ami azt jelenti, hogy a szegmensek átlapolhatják egymást. Ezt a jelenséget egy programon belül a szegmensregiszterek használatával védhetjük ki.

A visszalakítás során az IBM ajánlást szokás követni. Legyen a fizikai cím 12345h. Ilyenkor a cím elsô jegyét leválasztjuk és kiegészítjük három 0-val :

12345h = 1000:2345

1.2 Az i8086-os regiszterei

A regiszterek egy része ugyanolyan célra használható mint általában a közpon-ti memória, de mivel a processzoron belül helyezkednek el, ezért lényegesen gyorsabbak. A másik részük nélkülözhetetlen szerepet játszik a processzor működésében és programozásában. Az i8086-os regiszterei a következôk:

| AH AX | AL |
| --- | --- |
| BH BX | BL |
| CH CX | CL |
| DH DX | DL |
| SI |  |
| DI |  |
| BP |  |
| SP |  |
| IP |  |
| F |  |
| CS |  |
| DS |  |
| ES |  |
| SS |  |

A regisztereket egyelôre vázlatosan ismertetem. Részletes ismertetésükre az adott funkciónál illetve feladatnál kerül sor. Ezért ha most valami érthetetlen-
nek tűnik az késôbb remélhetôleg világossá válik.

Az AX regiszter :

Régebbi processzoroknál az akkumulátor regiszter nevet kapta kitüntetett szerepe miatt. Az i8086-nál ez a kitüntetett szerep csak részben maradt meg, mint azt a késôbbiekben látni fogjuk például a szorzásnál vagy az osztásnál. Az AX regiszter ugyan 16 bites, de külön névvel lehet hivatkozni az alsó ill. felsô 8 bitjére. Az alsó byte-ra AL, a felsô byte-ra AH néven hivatkozhatunk. Ennek a lehetôségnek az egyik oka nyilván a karakter műveletekben keresendô, hiszen egy karaktert 1 byte-on ábrázolunk.

A BX regiszter :

Kitüntetett szerepe lesz a memória címzésnél. A DS tartalmazza majd a válto-zó szegmenscímét, BX pedig az offset címét. Az AX-hez hasonlóan felezhetô.

A CX regiszter :

A ciklus számláló szerepét tölti be, úgynevezett LOOP ciklus esetén. A két elôzô regiszterhez hasonlóan felezhetô. Emellett általános célú regiszter is.

A DX regiszter :

Periféria műveleteknél a periféria címét írjuk ebbe a regiszterbe. Egyes arit-metikai műveleteknél  kiemelt szerepe van, például a szorzásnál és az osztás-nál. Ezenkívül használható általános célokra is. Az utolsó felezhetô regiszter.

Az SI  ( Source Index ) regiszter :

A BX-hez hasonlóan memóriacímzéshez használható. Általában a forrásobjektum címét tartalmazza. Az SI mindig az adatszegmens regiszter-hez ( DS ) címzi a memóriát. Általános célokra is használható.

A DI  ( Destination   Index  ) regiszter :

Hasonló az SI regiszter szerepéhez, de általában a célobjektum címét tartalmazza. Szintén a DS - hez képest címzi a memóriát. Szintén használható általános célokra is.

A BP  ( Basis Pointer )  regiszter :

Amellett, hogy általános célú regiszter, kitüntetett szerepe van a verem (stack) címzésénél. Ilyenkor az SS regiszterhez képest címzi a stack-et. A stack aktuális elemének az offset címét tartalmazza.

Az SP ( Stack Pointer ) regiszter :

A stack “tetejének” címzésére szolgál, azaz a stack aljától számított utolsó betöltött hely offset címét tartalmazza. Direkt módon tilos a megváltoztatása, egy esetet kivéve, de errôl majd késôbb.

Az IP ( Instruction Pointer ) regiszter :

A következô végrehajtandó utasítás offset címét tartalmazza. Direkt módon nem írható és nem olvasható !

Az F ( Flag ) regiszter :

A flag regiszter a feltételbiteket ( flageket )  tartalmazza a következô kiosztás-ban :

15    14    13    12    11    10    9      8      7      6      5	  4       3      2	     1	  0

| X | X | X | X | O | D | I | T | S | Z | X | A | X | P | X | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A flagek nevei és értelmezésük a következô :

0.  Átvitel ( CARRY )  	:	Értéke 1 ha valamely művelet ered-
						ménye túllépi az ábrázolási tarto-
						mányt. Például ha két 8 bites mennyi-
						ség összeadásánál fellép a 9. bit.

1.  X				:	Kihasználatlan.

2.  Párosság ( PARITY ) 	:	Értéke egy, ha valamely művelet e-
						redményében az 1. bitek száma páros.

3. X				:	Kihasználatlan.

4.  Közbülsô átvitel 		:	Ha a 3. ill. a 4. bit között átvitel 
	    (AUXILARY CARRY)		keletkezik, akkor 1 az értéke.

5. X				:	Kihasználatlan.

6.  Nulla  (ZERO)		: 	Ha valamely művelet ereménye 0, ak-
						kor 1 az értéke, ellemkezô esetben 0.

7.  Elôjel (SIGN)		:	Ha valamely művelet ereménye nega-
						tív, akkor 1 az értéke, ellenkezô eset-
						ben 0.

8. Nyomkövetés (TRACE)	:	Debuggereknél használatos lépésen-
						kénti programvégrehajtásnál. A mi 
						esetünkben nem lesz rá szükség.

9.  Megszakítás (INTERRUPT)	:	Ha 1 az értéke, akkor engedé-
							lyezzük az interruptot, ha 0. 
							akkor letiltjuk.

10.  Irány (DIRECTION)		:	Ha 1 az értéke, akkor a string-
							műveletek a csökkenô indexek 
							mentén hajtódnak végre, ha 0 
							akkor a növekvô indexek men-
							tén hajtódnak végre.

11.  Túlcsordulás (OVERFLOW)	:	Értéke 1, ha valamely művelet 
							során túlcsordulás lép fel.

12.  X					:	Kihasználatlan.

13.  X					:	Kihasználatlan.

14.  X					:	Kihasználatlan.

15.  X					:	Kihasználatlan.

Természetesen a flagek működése most még áttekinthetetlennek tűnhet,  de a 
konkrét utasításoknál egyértelművé válik majd a helyzet.

A CS ( Code Segment ) regiszter :

A soron következô utasítás szegmenscímét tartalmazza. Direkt módon nem írható és olvasható. Kezdeti értékét a DOS állítja be, a program betöltésekor.
Mint látható az utasítás teljes címe a CS:IP regiszterpárban van olymódon, hogy CS-ben van a szegmenscím, IP-ben van az offset cím.

A DS ( Data Segment ) regiszter :

A program adatszegmensének kezdôcímét tartalmazza. Kötelezôen nekünk kell beállítani a programunk elején. Minden változónk offset címe ettôl a tartalomtól számítódik, relatív módon. Igy a program elsô változójának offset    címe : 0. A regisztert konstans értékkel tilos feltölteni, csak regiszterbôl adhatunk át értéket !

Az ES (Extra Segment ) regiszter :

Egy extra adatszegmens kezdôcímét tartalmazza. Ez egy 64 KB méretű me-
mória terület. A mi esetünkben string műveleteknél használjuk, de használható file bufferként és egyéb célokra is.

Az SS ( Stack Segment ) regiszter :

A stack szegmens kezdôcímét tartalmazza. A stack tetejének teljes címe tehát az SS:SP regiszterpárban található. Mivel a stack-et a BP regiszterrel címezzük relatív módon, így az elem teljes címe az SS:BP regiszterben található. A stack egyébként nem véletlenül kapta a verem elnevezést, hiszen amit legutoljára írunk bele azt olvassuk ki legelôször. Ez a LIFO ( Last In First Out ) típusú adatszerkezet.

elem3

elem2

elem1

elem0

SP      92

94

96

98

100

Ez a stack például ami az ábrán látható 100 byte méretű. Elôszôr az elem0-t, majd az elem1-et, elem2-ôt és végül az elem3-at írtuk bele. Ekkor az SP regiszter értéke 92 lesz. A legelsô olvasás elem3-at fogja kiolvasni, így az SP új értéke 94 lesz. A stack többek között nélkülözhetetlen a késôb tárgyalandó szubrutin hívás megvalósításánál.

1.3 Az alkalmazott software eszközök

Nem célom az alkalmazott eszközök részletes bemutatása, hiszen midegyiknek van helpje. Csak annyira ismertetem a programokat most és a késôbbiekben, amennyire az nélkülözhetetlen a programfejlesztéshez !

!

Korábban volt róla szó, hogy szükségünk lesz egy olyan eszközre, amely az assembly nyelvű programunkat gépi kóddá fordítja le. Ennek a programnak általában assembler a neve. A jegyzetben szereplô összes programot a BORLAND C++ 3.1 programrendszer assemblerével fordítottam le. Ennek a programnak a neve : TASM.EXE  (Turbo Assembler).  A TASM programnév nélkül elindítva kiírja a képernyôre a rövid helpjét ami tartalmazza a kapcsolóit. Mi fôleg a /zi kapcsolókat fogjuk használni a nyomkövetés használatához. A TASM alapértelmezés szerint .ASM kiterjesztésű állományt vár bemenetként.

Szükségünk lesz egy olyan programra is ami a gépi kódú programból (.OBJ) futattható állományt szerkeszt (.EXE). Jelen rendszerben ez a TLINK.EXE    (Turbo Linker) nevű program. Leggyakrabban a /v kapcsolóját fogjuk használni, lehetôvé téve a hibakeresést.

Programnév nélkül elindítva szintén rövid helpet ír ki saját magáról. A TLINK alapértelmezés szerint .OBJ kiterjesztésű állományt vár bemenetként.

Ez a két program nélkülözhetetlen az assembly nyelvű programfejlesztéshez !

A TD.EXE ( Turbo Debugger ) nem nélkülözhetetlen ugyan, de rendkívül hasznos akkor, amikor a programunk nem működik kívánalmaink szerint, és hibát akarunk keresni ( és találni ) benne. A TD alapértelmezés szerint .EXE állományt vár a bemenetén. Elindulása után megjeleníti a forrásszöveget a képernyôn. Ezután a programot lépésenként is végre lehet hajtani úgy, hogy közben különbôzô változók értékeit figyeljük.

A késôbbiek folyamán hasznos lehet a TLIB.EXE ( Turbo Librarian ). Ennek segítségével saját könyvtárat szerkeszthetünk ( .LIB ) meglévô object moduljainkból.

Nyilván szükségünk van egy szövegszerkesztôre is. Ez lehet bármelyik ASCII szövegszerkesztô, például a Norton Commander editora.

Ellenôrzô kérdések és feladatok

01.	Mi a gépi kódú programozás, az assembly nyelvű programozás és mi az 	assembler ?

02.	Hogyan  írható fel  a 25642 hexadecimális számrendszerben ?

03.	Hogyan  írható fel  a 642 bináris számrendszerben ?

04. 	Hogyan írható fel az F6E3	decimális számrendszerben ?

05.	Hogyan írható fel az F6E3	bináris számrendszerben ?

06.	Hogyan írható fel a 0000011011100011 decimális számrendszerben ?

07.	Hogyan írható fel a 0000011011100011 hexadecimális számrendszer-
	ben ?

08.	Hogyan állítja elô az i8086-os a 20 bites címet ?

09.	Melyek az i8086 regiszterei, és mi a szerepük ?

10.	Melyek az i8086 jelzôbitjei, és mi a szerepük ?

11.	Honnan kapta a stack a LIFO elnevezést ?