III. Vizsgasor

1. Szegmentált címzés hogyan történik?

A cím kiszámításához két 16 bites számot használ. Az egyiket a cím szegmensrészének a másikat a cím offsetjének nevezzük. Ha a cím szegmensrészét megszorozzuk 16-tal, akkor egy 20 bites számot kapunk, amellyel a memória 16 bájtos egységei megcímezhetők. Igy az 1 Mbájt-os memóriában 64 K különböző szegmens kezdőcím lehet mindegyiknek az alsó helyiértékű 4 bitje 0.

A szegmentált cím offset része valamely szegmens-paragrafus után következő konkrét bájt címét jelöli ki. Mivel a 16 bites offsetszó értéke a 0 és a 65535 közötti tartományon belül bármelyik értéket felvehet, a szegmentált cím offsetrésze lehetővé teszi, hogy egy olyan összefüggő, 64 Kbájtos tartományon belül dolgozhassunk, amelyen belül minden címnek ugyanaz a szegmenscíme. Ezt a tartományt logikai szegmensnek nevezzük.

2. Léptető utasítások.

Léptetési utasítások két operandussal rendelkezhetnek. A léptetendő adat meghatározására tetszőleges címzési módot használhatunk. A léptetések száma azonban korlátozott, értéke 1, vagy a CL regiszterben lévő érték lehet.

A léptetési utasítások két csoportba sorolhatók:

- logikai

- aritmetikai

Logikai léptetések: az a jellemzőjük, hogy valamilyen irányba történő léptetésnél az adott irányba kilépő bitek a másik irányba belépő bitek lesznek. Az utoljára kilépő bit a Carry flag-ben is megjelenik.

RCL

##### RCR

ROL

ROR

Aritmetikai léptetések: ezeknél a léptetéseknél az egyik oldalról kilépő bitek helyett a másik oldalról vagy nullák lépnek be vagy az előjel bit ismétlődik a léptetések számának megfelelő számú biten.

SAL

SAR

SHL

SHR

3. CS:IP szerepe

A következő végrehajtandó utasításra mutat. Az IP az éppen soronkövetkező utasítás címét tartalmazza. Amikor a processzor beolvassa az utasítást, akkor az IP soron következő utasítás offsetjét a CS pedig a szegmens kezdőcímét tartalmazza. IP a CS-el együtt abszolút címet ad.

4. MOV  cx, dx utasítás kódja

CX-be DX-ből

1.	100010	DW

DW

100010	11

2.	mod		reg		r/m

10		001		111

3. 	táblázat

11		001		010 ->		8BCAh

5. Bináris – Hexa ASCII átalakító kód

.286

ADAT		SEGMENT

AHSZAM	DB	4DUP(?)

BSZAM	DW	2AB7H

ADAT		ENDS

KOD		SEGMENT

ASSUMBLE DS:ADAT, CS:KOD

START:	MOV	AX, ADAT

MOV	DS, AX

MOV 	AX, BSZAM

MOV	SI, 0

MOV	CX, 4

IDE		ROL	AX, 4

MOV	DL, AL

AND	DL, 0FH

CMP	DL, 9

JLE	DECIM

ADD	DL, 7

DECIM:	ADD	DL, 30H

MOV	DSZAM[SI], DL

INC	SI

LOOP	IDE2

MOV	AH, 4CH

INT	21H

KOD		ENDS

END	START

6. Az AX regiszter 1-es bitjeinek száma kiiratással (assembly kód)

dosseg

.model small

.stack 100h

.data

crlf	db 10,13,'$'

szoveg	db 'AX 1-es bitjeinek szama: $'

.code

mov ax,@data				;adatszegmens beallitasa

mov ds,ax

mov cx,16				;16 bit, 16-szor fut le a ciklus

mov ax,0ffffh

xor bl,bl

cikl:

shl ax,1				;balra toljuk a biteket

adc bl,0	;a legszelso CF (carry flag)-be kerul, ezt hozzaadjuk bl-hez

loop cikl

mov ah,9				;szoveg kiirasa

mov dx,offset szoveg

int 21h

cmp bl,9				;ha tobb mint 10 volt

jle cimke1

sub bl,10			;akkor kiirunk egy 1-est es levonunk bl-bol 10-et

mov dl,31h

mov ah,2

int 21h

cimke1: mov dl,bl				;kiirjuk a szamerteket

add dl,30h	;lehet, hogy mar egy egyest kiirtunk elotte, ha tobb, mint 10 volt.

mov ah,2

int 21h

mov ah,9

lea dx,crlf				;soremeles

int 21h

mov ah,4ch				;visszateres DOShoz

int 21h

end

- UNIX szerű file kezelés.

Megnyitás előtt egy fájl specifikáló stringet kell előkészítenünk, s ennek címét kell átadnunk a rendszernek. Válaszképpen egy sorszámot kapunk. Minden további fájl művelet során erre a sorszámra kell hivatkoznunk. A string tartalmazza a fájlspecifikációt: ’lemezegység:\teljes katalógus útvonal\fájl név.kiterjesztés’,0

A rendszer a fájt az ún. fájlpointer segítségével kezeli. Ez a pointer azt mutatja meg, hogy a fájl hányadik bájtja a következő művelet címzettje. A pointer a fájl megnyitásakor 0 értékű lesz. Minden egyes művelet után előremozdul. A következő olvasást ettől kezdve végzi.

A fájlnak három pointere van:

- fájl kezdetére mutat

- a kurrens pointer

- a fájl végére mutat

- LOOP utasítás használata

LOOP	nagyon sokszor szükségünk van arra, hogy utasítások egy sorozatát ismétlődően végrehajtsuk. Ezt loop ciklussal valósítjuk meg.

A LOOP utasítás speciális feltételes vezérlésátadó utasítás, amely a CX regiszter tartalmától függően adja rá a vezérlést az operandus zónában megjelölt címre, vagy a LOOP-ot követő utasításra.

Amikor ciklust akarunk szervezni, a következőképpen járunk el: töltsük fel a CX regiszter tartalmát azzal az értékkel, amely meghatározza, hogy a ciklust hányszor akarjuk végrehajtani. Ezután írjuk le azokat az utasításokat, amelyeket ismételten végre akarunk hajtani, majd írjuk le a LOOP utasítást. A LOOP utasítás operandusában megadott címke azonosítja az ismételten végrehajtandó utasítássorozat kezdetét.

- Verem regiszterek és utasítások.

Programozási szempontból a mikroprocesszor legfontosabb komponensei a regiszterek. Állandóan ezekre hivatkozunk amikor assembly nyelvű programot írunk. A regiszterek alapvetően kisméretű, speciális célú memóriák, amelyek a processzor rendelkezésére állnak, különleges, meghatározott feladatok ellátására. A regiszterek 14 egyenként 16 bites memóriarekeszből állnak, ahol a számok tárolhatók.

A stack kezelésébe szerepet játszó regiszter egy pointerregiszter az SP (Stack Pointer) veremmutató, amely a verembe utolsóként bevitt elemre mutat. A pointer regiszterek abba segítik a processzort, hogy a verembe elhelyezkedő adatokhoz könnyen hozzá tudjon férni.

Stack-et használó utasítások:

PUSH op	ez az utasítás 2-vel csökkenti az SP-t és az SP által megcímzett memóriahelyre kiírja az operandusban specifikált szót.

POP op	ez az utasítás egy szót tölt az SP által megcímzett helyről a megjelölt operandusba, majd 2-vel növeli SP-t

PUSHF	a flageket írja ki és állítja vissza

POPHF	a flageket írja ki és állítja vissza

- Mit értünk makrodefiníció, makrohivatkozás és makrokifejtés alatt?

A makrok a procedúrához hasonlóan a programozási folyamatot meggyorsíthatják, a készítendő programot áttekinthetőbbé és jobb minőségűvé tehetik.

A makro definiálását a MACRO direktíva segítségéve végezhetjük el:

név      MACRO formális paraméterlista

utasítások;    az itt lévő utasítások alkotják a makro törzsét

ENDM

A makróban az utasítások által elvégzendő műveleteket a formális paraméterek segítségével írjuk le. Híváskor ezek helyébe az aktuális paraméterek helyettesítődnek.

A makró hívás a következőképpen történik:

név	aktuális paraméterlista

A programban úgy mint egy beépített utasítást jelenítjük meg az utasításkód oszlopban, majd az operandusok oszlopban felsoroljuk a makró aktuális paramétereit. Ezt makro hivatkozásnak nevezzük.

Az assembler a makro hivatkozások helyére bemásolja a makro törzsét úgy, hogy a makro formális paraméterei helyére az aktuális paramétereket helyettesíti.

A makro meghívása a makro nevével történik. Egy korábban definiált makro meghívásakor, annak definícióbeli törzse a táblából bemásolódik a forrásszövegbe, miközben a formális paraméterek helyébe behelyettesítődnek az aktuális paraméterek. Ez a makro kifejtés.

Szabályok makro alkalmazásakor:

- A makrokat hívásuk előtt kell definiálni, mivel a kifejtést az assembler az első menetben végzi

- A makro törzsének utasításai minden kifejtéskor bekerülnek a forrásszövegbe, így használatuk csak a programozási munkát csökkenti a tárgykód méretét nem

- makro alkalmazáskor nem kell a vezérlés átadásáról gondoskodni.

- makro alkalmazáskor nem kell a paraméterek átadásáról gondoskodni, csak feltüntetni, hogy mik lesznek a paraméterek