8. Léptetô és flagekkel kapcsolatos utasítások

A fejezetben szó lesz a balra illetve jobbra történô bitléptetésrôl, illetve rotációról egy adott byte-on, vagy szón belül.  Megtárgyaljuk ezek különbözô válfajait, úgymint aritmetikai léptetés illetve rotáció a CF-en keresztül. A fejezetet a flagekkel kapcsolatos utasítások ismertetése zárja.

å

8.1 Az SHL és SAL utasítások

Szintaxis : 	SHL <op1>,<op2>		,	SAL <op1>,<op2>

Az shl utasítás annyival lépteti balra az <op1> bitjeit a CF-en keresztül, amennyivel az <op2>-ben meghatároztuk. A balra léptetett alacsony helyiértékű bitek helyébe nullát ír. Az <op1> lehet regiszter, vagy memóriaváltozó. Az <op2> lehet egy konstans, vagy a cl regiszter. Az sal (aritmetikai léptetés balra) utasítás működése teljesen megegyezik az shl utasítás működésével. Az érintett flagek a következôk : CF, PF, ZF, SF, OF.

Az i8086 assembly esetében a konstans csak 1 lehet. Amennyiben egyszerre több bittel akarunk balra léptetni, akkor ezt a számot a cl regiszterbe kell elôszôr írnunk és aztán alkalmazhatjuk az shl utasítást. Mind az shl, mind az sal utasítás 2 hatványaival való szorzást hajt végre.

!

Példa :	mov al,11001101b

CF					Eredeti bitminta (al)

| 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

shl al,1	; hatására így alakul az al tartalma

CF					Balra léptetettt bitminta (al)

| 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

; Egyszerre több bittel léptetünk balra

mov al,11001100b

mov cl,4

shl al,cl

8.2 Az SHR és SAR utasítások

Szintaxis : 	SHR <op1>,<op2>		,	SAR <op1>,<op2>

Az shr utasítás annyival lépteti jobbra az <op1> bitjeit a CF-en keresztül, amennyivel az <op2>-ben meghatároztuk. A jobbra léptetett magas helyi-értékű bitek helyébe nullát ír. Az <op1> lehet regiszter, vagy memóriaváltozó. Az <op2> lehet egy konstans, vagy a cl regiszter. Az sar ( aritmetikai léptetés jobbra ) utasítás működése  nem egyezik meg az shr utasítás működésével. A 
különbség az, hogy az sar nem nullát ír a legmagasabb helyiértékre, hanem a léptetés utáni legmagasabb helyiértékű bit értékét ( 6. számú ), visszaírja a 7. számú bit pozíciójába. Ezzel gyakorlatilag az eredeti bináris szám  elôjelét ôrzi meg az sar utasítás.

Az érintett flagek a következôk : CF, PF, ZF, SF, OF.

Az shl utasításnál tárgyalt <op2>-re vonatkozó megkötések itt is érvényesek. Az shr utasítás  2 hatványaival való elôjel nélküli, míg az sar utasítás 2 hatványaival való elôjeles osztást hajt végre.

!

Példa :	mov al,11001101b

Eredeti bitminta (al)						CF

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

shr al,1	; hatására így alakul az al tartalma

SHR-rel jobbra léptetett bitminta (al)			CF

| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

; ha az eredeti bitmintát az sar utasítással léptetjük:

sar al,1

SAR-rel jobbra léptetett bitminta (al)			CF

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

; Egyszerre több bittel léptetünk jobbra

mov al,11001100b

mov cl,4

shr al,cl

8.3 A ROL és RCL utasítások

Szintaxis : 	ROL <op1>,<op2>		,	RCL <op1>,<op2>

A rol és rcl utasítások balra történô rotációt valósítanak meg. A rotáció hasonlít a léptetéshez ( shiftelés ), azzal a különbséggel, hogy a legalsó bit pozicióba nem nulla íródik, hanem a kiléptetett legfelsô bit inzertálódik be. Az <op1>-re illetve <op2>-re ugyanazok a megkötések igazak, mint a léptetô utasítások esetén. Az rcl utasítás a CF-en keresztül végzi a rotációt, azaz a kiléptetett legfelsô bitet a CF-be írja, és a CF értékét inzertálja a legalsó bit pozicióba.

Az utasítások a CF és az OF flageket érintik.

Példa :	mov al,11001101b

CF					Eredeti bitminta (al)

| 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

rol al,1	; hatására így alakul az al tartalma

ROL-lal balra léptetettt bitminta (al)

|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

; ha az eredeti bitmintát az rcl-lel rotáljuk

rcl al,1

CF					RCL-lal balra léptetettt bitminta (al)

| 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

; Egyszerre több bittel rotálunk balra

mov al,11001100b

mov cl,4

;

shl al,cl

8.4 A ROR és RCR utasítások

Szintaxis : 	ROR <op1>,<op2>		,	RCR <op1>,<op2>

A ror és rcr utasítások jobbra történô rotációt valósítanak meg. A jobbra történô rotáció úgy valósul meg, hogy a legfelsô bit pozicióba a kiléptetett legalsó bit inzertálódik be. Az <op1>-re illetve <op2>-re ugyanazok a megkötések igazak, mint a léptetô utasítások esetén. Az rcr utasítás a CF-en keresztül végzi a rotációt, azaz a kiléptetett legalsó bitet a CF-be írja, és a CF értékét inzertálja a legfelsô bit pozicióba.

Az utasítások szintén a CF és az OF flageket érintik.

Példa :	mov al,11001101b

Eredeti bitminta (al)						CF

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ror al,1	; hatására így alakul az al tartalma

ROR-ral jobbra léptetett bitminta (al)

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

; ha az eredeti bitmintát az rcr-lel rotáljuk:

rcr al,1

RCR-rel jobbra léptetett bitminta (al)			CF

| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

; Egyszerre több bittel rotálunk balra

mov al,11001100b

mov cl,4

;

shl al,cl

8.5 Flagekkel kapcsolatos utasítások

Mint a nevükbôl is kiderül, ezek az utasítások bizonyos flagek értékének meg-változtatására szolgálnak. Ezek a flagek konkrétan : CF, DF, IF. Az utasítások és hatásaik a következôk :

CLC		CF = 0

CMC		CF = NOT CF

STC		CF = 1

CLD		DF = 0

STD		DF = 1

CLI		IF = 0

STI		IF = 1

A cld és std utasításokat az i8086-os string műveleteinél fogjuk használni, a cli és sti utasítások pedig interrupt kezelésnél használatosak.

A most következô példaprogramban két 8 bites kódszó Hamming távolságát számítjuk ki. Hamming távolság alatt értjük azon bitpoziciók számát, amelyeken a kódszavak bitértékei különböznek.

11. sz. példaprogram :

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

kod1 db 00001101b

kod2 db 00101000b

ht   dw 0

.CODE

mov ax, @data

mov ds,ax

;

xor ax,ax

mov al,[kod1]

;

xor al,[kod2]	; Megállapítjuk, hogy hol különböz-

; nek  a bitértékek !

clc			; Megszámoljuk, hány db 1-es bitünk

mov cx,8

;

leptet:	shl al,1

jnc nem1

inc [ht]

nem1:	loop leptet

mov ah,4ch

int 21h

END

A másik példaprogramban szimuláljuk a soros protokolt. Bekérünk egy karaktert és kiiratjuk a bitjeit. Az adatátvitel egy start bittel kezdôdik, melynek értéke 0. Ezután következik a 8 adatbit, majd a páros paritásbit. Az adatátvitelt egy 1-es értékű stopbit zárja.

12. sz. példaprogram :

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

be		db 'Kérem a karaktert : ','$'

kar		db ?

prot		db 'A soros protokoll : ','$'

sorem	db 0dh,0ah,'$'

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ah,9

mov dx,OFFSET be

int 21h

mov ah,1		; A karakter beolvasása

int 21h

mov [kar],al

;

mov ah,9

mov dx,OFFSET sorem

int 21h

mov ah,9

mov dx,OFFSET prot

int 21h

;

mov ah,2		; START bit kiiratása

mov dl,'0'

int 21h

;

mov cx,8

mov bl,0

adatbitek:

shl [kar],1

jc egyes		; Ha 1. volt a bit

mov ah,2

mov dl,'0'

int 21h

jmp cv

egyes:	mov ah,2

mov dl,'1'

int 21h

inc bl

cv:	loop adatbitek

;

;

test bl,1		; PARITAS bit kiiratása

jnz   ptl		; Ha a legalsó bit nem 0 akkor

; páratlan

mov ah,2

mov dl,'0'

int 21h

jmp stopbit

ptl:

mov ah,2

mov dl,'1'

int 21h

;

stopbit:		; STOP bit kiiratása

mov ah,2

mov dl,'1'

int 21h

;

mov ah,9

mov dx,OFFSET sorem

int 21h

;

mov ah,4ch

int 21h

END

Ellenôrzô kérdések és feladatok

01.	Milyen megkötések érvényesek az shl illetve sal utasítások két 
	operandusára ?

02.	Mi a különbség az shr és az sar utasítások működése között ?

03.	Mi a különbség  a léptetés és a rotáció között ?

04.	Mi a különbség a rol és rcl valamint a ror és rcr utasítások között ?

05.	Szorozza meg +8-cal a 00010100b bitmintát. Elôször lépésenként 
	hatjsa végre a műveletet ( egyesével léptetve ) !

06.	Ossza el a -16-ot +8-cal ! A -16 binárisan : 11110000b.

07. 	Ossza el +8-cal lépésenként a következô bitmintát :  01110000b !

08.	Irjon programot amely a következô bitminta 5. bitjét komplementálja, 
	de nem használhatja az xor utasítást. Az 5. bitet be kell “csempészni” a 
	CF-be, ott komplementálni kell, majd vissza kell vinni a helyére ! A 
	bitminta a következô : 10100110b. A bitek sorszámozása 0.-tól indul !