Bevezetés

Ahhoz, hogy megértsük mit jelent az assembly nyelvű programozás, vissza kell kanyarodnunk a legelsô számítógépekhez. Ezen gépek processzorai a bináris számrendszer két számjegyének a 0 - nak és az 1 - nek megfelelô feszültségszinteket voltak képesek értelmezni, és az így kapott gépi kódú utasítást végrehajtani. Bármennyit is fejlôdött a számítástechnika azóta, a mai processzorok többsége is csak a digitális jeleket képesek értelmezni.

?

A legelsô számítógépeket ennek megfelelôen kétállású kapcsolókkal programozták. A kapcsolók aktuális helyzete reprezentált egy nullákból és egyesekbôl álló bitmintát, amelyet a processzor a bitmintának megfelelô feszültségszintek alapján értelmezett és végrehajtott. Ez volt a gépi kódú programozás. Az elsô mikroprocesszorok megjelenésével, megjelentek az úgynevezett kit-ek, amely egy áramköri panel volt.  A panel tartalmazta a processzort ( pl.: Intel 8080, 8 bites ), a processzor működéséhez nélkülözhetetlen áramköri elemeket, valamint egy hexadecimális billentyűzetet. Itt tehát a billentyűzet szolgálta azt a célt amit a hôskorszakban a kétállású kapcsolók, azaz a billentyűzet segítségével lehetett bevinni a processzor utasításainak gépi kódjait, amelyeket aztán végrehajtott a processzor.

A gépi kódú programozásról elmondhatjuk tehát, hogy az teljes mértékben lefedi az illetô processzor utasításkészletét, azaz se többet se kevesebbet nem lehet vele megvalósítani, mint az utasításkészlet. A processzor utasításkészlete egyébként a processzor mikroprogram tárjában található, mikroprogram formájában. Ezen mikroprogram segítségével értelmezi és hajtja végre a processzor a gépi kódú utasításokat.

Mint láthatjuk, a gépi kódú programozás esik legközelebb a számítógép hardverjéhez. Közkeletű nyelven szólva ez a “legalacsonyabb szintű” nyelv. Az is nyilvánvaló, hogy a programozásnak  nem ez a legkényelmesebb módja.

Ezért a fejlôdés során minden gépi kódnak egy rövid - többnyire 3 vagy 4 betűs - szimbólumsorozatot feleltettek meg. Ezeket a gépi kódú utasításokat reprezentáló karaktersorozatokat mnemonikoknak nevezzük. Ezekután a processzor programozása úgy történt, hogy - egy szövegszerkesztô segítségé-vel - a gépi kódok helyett a nekik megfelelô mnemonikokat írtuk le. Ez a gépi nyelvű programozás máskeppen szólva az assembly nyelvű programozás.

Ezzel kapcsolatban három lényeges dolgot kell megállapítanunk. Az elsô az az, hogy az assembly nyelv továbra is lefedi az illetô processzornak az utasítás készletét.

$

A második az az, hogy - mivel a processzor továbbra is csak a gépi kódot képes értelmezni - kell egy szoftver eszköz, amely az assembly kódot a vele egyenértékű gépi kóddá alakítja. Ezt az eszközt assemblernek hívják.

Harmadik megállapításunk pedig az, hogy - mivel az utasításkód is ugyan-olyan bináris adat mint az utasítás valamely operandusa - a programunkban el kell különítenünk egy adat illetve egy kód területet.

Késôbb szót ejtünk arról, hogy konkrétan melyik lesz az az assembler amit használni fogunk és arról is, hogy hogyan történik az adat illetve a kód terület elkülönítése.

Az elôszóban említettem, hogy manapság is létjogosultsága van az assembly programozásnak bizonyos területeken, de nem kell az egész feladatot assembly-ben megoldani. Ez úgy lehetséges, hogy mind a PASCAL, mind a C nyelv képes az assembly-val történô egyittműködésre. Ebben a jegyzetben a C - assembly kapcsolatot tárgyalom majd.