10.  String utasítások, DOS és BIOS szolgáltatások

Ebben fejezetben elôször az i8086-os stringutasításait mutatom be, amelyek csak a nevükben stringutasítások hiszen integer változókon is működnek. Az utasítások közül az elsô három adatmozgató, a következô kettô pedig összehasonlító. Ezután a stringműveleteknél használható prefixek működését nézzük meg. A stringműveletek után példaprogramok következnek a DOS dá- tumelôállító, illetve a BIOS színkezelô szolgáltatásaira

å

10.1 A LODS utasítás

Szintaxis : 	LODS  <cím>	,	LODSB	,	LODSW

A lods utasítás egy vagy két byte-ot tölt be a memóriából az al vagy az ax regiszterbe.  Az aktuális memóriacím a DS:SI  regiszterpárban kell, hogy rendelkezésre álljon. További fontos momentum, hogy a lods a DF értékétôl függôen eggyel vagy kettôvel növeli vagy csökkenti az SI regiszter értékét. Amennyiben  DF = 0 akkor növeli - a string művelet a növekvô indexek mentén hajtódik végre -, amennyiben DF = 1 úgy csökkenti.  Az utasítás egyet-len flaget sem állít. A lods utasítást háromféleképpen alkalmazhatjuk :

1.	lods  <cím>

Itt a <cím> csak a változótípus ( db vagy dw ) megállapítására 
		szolgál, hiszen a DS:SI regiszterpár már tartalmazza a címet.

2.	lodsb

Egy byte betöltése a DS:SI-ben lévô címrôl az al regiszterbe. Az 
		SI regisztert eggyel növeli vagy csökkenti DF értékétôl függôen.

3.	lodsw

Két byte betöltése a DS:SI-ben lévô címrôl az ax regiszterbe. Az 
		SI regisztert kettôvel növeli vagy csökkenti DF értékétôl füg-
		gôen.

A lods utasítás alkalmazására a késôbbiekben láthatunk példaprogramot !

10.2 A STOS utasítás

Szintaxis : 	STOS  <cím>	,	STOSB	,	STOSW

A stos utasítás egy vagy két byte-ot ír ki az al vagy az ax regiszterbôl az  ES:DI  regiszterpárban megadott címre. A  DF értékétôl függôen eggyel vagy kettôvel növeli vagy csökkenti a DI regiszter értékét. Az utasítás szintén nem állít egyetlen flaget sem. A stos utasítást is háromféleképpen alkalmazhatjuk :

1.	stos  es:<cím>

Itt az es:<cím> csak a változótípus (db vagy dw) megállapítására 
		szolgál, hiszen az ES:DI regiszterpár már tartalmazza a címet.

2.	stosb

Egy byte kiírása az ES:DI-ben lévô címre az al regiszterbôl. A 
		DI regisztert eggyel növeli vagy csökkenti DF értékétôl függôen.

3.	stosw

Két byte kiírása az ES:DI-ben lévô címre az ax regiszterbôl. A 
		DI regisztert kettôvel növeli vagy csökkenti DF értékétôl füg-
		gôen.

A következô példaprogramban a lods és a stos utasítások használatát mutatom be egy stringmásoló program keretén belül. Mindkét utasításna az 1. számú alakját - vagyis a cím operandusos alakot - használjuk.

Mielôtt áttekintenénk a programot elôször nézzük meg, mit jelent a $ szimbó-lum. Egy jelentését már ismerjük : string lezáró karakterként használtuk a-posztrófok között. Itt a $ jel azonban aposztrófok nélkül áll és az elhelyezke-dés számláló szerepét tölti be, vagyis annak a memóriacímnek az értékét tar-talmazza, ahol áll. Ezért tudjuk a programunk 6. sorában az innen nevű string hosszának meghatározására használni.A másik megemlítendô a SEG operátor. Ez az operátor az utána írt memóriaváltozó szegmenscímét állítja elô !

21. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

innen	db 'Ezt a szöveget másoljuk !',0

SLEN	EQU ($-innen)		; Az EQU az egyenlôség direktíva

ide	db SLEN DUP(?)

db 0dh,0ah,'$'

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax		; A forrás string címe a DS:SI-ben

mov si,OFFSET innen

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax		; A cél string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET ide

;

mov cx,SLEN

masol:

lods [innen]

stos es:[ide]

loop masol

;

xor ax,ax

mov ah,9

mov dx,OFFSET ide

int 21h

;

mov ah,4ch

int 21h

END

A következô példaprogram ugyanezt a műveletet hajtja végre, csak a lods és a stos 2. számú alakjával ( lodsb, stosb ).

22. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

innen	db 'Ezt a szöveget másoljuk !',0

SLEN	EQU ($-innen)

ide	db SLEN DUP(?)

db 0dh,0ah,'$'

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax 	; A forrás string címe a DS:SI-ben

mov si,OFFSET innen

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax 	; A cél string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET ide

cld			; Növekvô indexek irányában

;

masol:

lodsb

stosb

cmp al,0

jnz masol

;

xor ax,ax

mov ah,9

mov dx,OFFSET ide

int 21h

;

mov ah,4ch

int 21h

END

A következô példaprogram csökkenô indexek mentén hajt végre másolást.
A string vége vizsgálatot most nem a nullával való összehasonlítással oldottam meg, hanem az SLEN értékét CX-be írva loop ciklust szerveztem.

23. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

;

innen	db 'Ezt a szöveget másoljuk !',0

SLEN	EQU ($-innen)

ide	db SLEN DUP(?)

db 0dh,0ah,'$'

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax		; A forrás string címe a DS:SI-ben

mov si,OFFSET innen + SLEN - 1

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax 	; A cél string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET ide + SLEN - 1

;

std			; Csökkenô indexek irányában

;

mov cx,SLEN

masol:

lodsb

stosb

loop masol

;

xor ax,ax

mov ah,9

mov dx,OFFSET ide

int 21h

;

mov ah,4ch

int 21h

END

A következô két példaprogram integer vektor másolását mutatja be. Az elsô a címoperandusos, a második az operandusnélküli alakot használja.

24. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

;

innen	dw 1,2,3,4,5

SLEN	EQU ($-innen)/2	; Az integer hossza miatt

ide	dw SLEN DUP(?)

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax		; A forrás string címe a DS:SI-ben

mov si,OFFSET innen

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax		; A cél string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET ide

;

mov cx,SLEN

cld

masol:

lods [innen]

stos es:[ide]

loop masol

;

mov ah,4ch

int 21h

END

25. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

innen	dw 1,2,3,4,5

SLEN	EQU ($-innen)/2

ide	dw SLEN DUP(?)

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax		; A forrás string címe a DS:SI-ben

mov si,OFFSET innen

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax		; A cél string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET ide

;

mov cx,SLEN

cld

masol:

lodsw

stosw

loop masol

;

mov ah,4ch

int 21h

END

10.3 A MOVS utasítás

Szintaxis : 	MOVS  <cím>	,	MOVSB	,	MOVSW

A movs utasítás tulajdonképpen a lods és a stos utasítások összevonása. Egy vagy két byte-ot olvas az al vagy ax regiszterbe a DS:SI címrôl, majd a DF értékétôl függôen növeli vagy csökkenti SI regiszter értékét. Ezután az al vagy ax regiszterbôl ( ahova az olvasás történt ) kiírja a tartalmat az ES:DI-ben lévô címre és a DI értékét is a megfelelô módon változtatja. Tulajdonképpen egy byte-ot vagy egy szót másol ! Közbensô regisztert nem használ, egyetlen flag értékét sem állítja. Szintén háromféleképpen használható :

1.	movs  es:<cél címe>, <forrás címe>

A címek szintén csak a  változótípus (db vagy dw) megállapí-
		tására 	szolgálnak.

2.	movsb

Egy byte olvasása a DS:SI-ben lévô címrôl az al regiszterbe. Az 
		al tartalmának kiírása az ES:DI-ben lévô címre. AZ SI, DI 
		regiszterek a DF-tôl függôen eggyel nônek vagy csökkennek.

3.	movsw

Két byte olvasása a DS:SI-ben lévô címrôl az ax regiszterbe. Az 
		ax tartalmának kiírása az ES:DI-ben lévô címre. AZ SI, DI 
		regiszterek a DF-tôl függôen kettôvel nônek vagy csökkennek.

26. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

;

innen	db 'Ezt a szöveget másoljuk !',0

SLEN	EQU ($-innen)

ide	db SLEN DUP(?)

db 0dh,0ah,'$'

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax		; A forrás string címe a DS:SI-ben

mov si,OFFSET innen

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax		; A cél string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET ide

;

mov cx,SLEN	; A forrás string hossza CX-ben

cld			; A D flaget nullázzuk, igy a növekvô 
				; indexek felé mozog a másolás

;

masol:

;

movsb		; A MOVSB egyik regiszterben sem 
				; helyezi el a byte-ot, igy a hosszát
				; ismernünk kell !

loop masol

;

xor ax,ax

mov ah,9

mov dx,OFFSET ide

int 21h

;

mov ah,4ch

int 21h

end

10.4 A SCAS utasítás

Szintaxis : 	SCASB	,	SCASW

A scas utasítás az ES:DI-ben lévô címen tárolt byte vagy szó értékét hasonlítja össze az al vagy az ax regiszter tartalmával. Az összehasonlítás kivonás formájában történik meg, de az eredményt nem ôrzi meg a művelet, hanem csak a flageket változtatja az eredménynek megfelelôen. Ezek a flagek a következôk :  CF, PF, AF, ZF, SF, OF. A művelet után a DI regisztert a megfelelô módon változtatja az utasítás. Amennyiben byte-os összehasonlítást akarunk végezni úgy a scasb alakot, amennyiben szavas összehasonlítást, úgy a scasw alakot használjuk.

10.5 A CMPS utasítás

Szintaxis : 	CMPSB	,	CMPSW

A cmps utasítás a DS:SI-ben lévô címen lévô byte vagy szó értékét hasonlítja össze az ES:SI-ben tárolt címen lévô byte vagy szó tartalmával. Az érintett flagek a következôk :  CF, PF, AF, ZF, SF, OF. A művelet után az SI és a DI regisztereket a megfelelô módon változtatja az utasítás. Amennyiben byte-os összehasonlítást akarunk végezni úgy a cmpsb alakot, amennyiben szavas összehasonlítást, úgy a cmpsw alakot használjuk.

Az összes stringutasításra érvényes szabály tehát az, hogy az SI és a DI regisz-terek tartalma az adott művelet elvégzése után  mindig a következô fel-dolgozandó elemre mutat !

!

Mielôtt példaprogramokat mutatnék az elôzô két utasításra, tekintsük át a string utasításokkal kapcsolatos prefixeket !

10.6 String utasítás prefixek :  REP, REPE, REPNE

A string utasítás prefixek az utasítások ismétlését idézik elô. Csakis és kizáró-lag string utasításokhoz használhatók !

A rep addig ismétli a string utasítást, amíg a CX regiszter tartalma el nem éri a nullát.

A repe ( repz ) addig ismétli a string utasítást, amíg a CX regiszter tartalma el nem éri a nullát és ZF értéke 1.  Ennélfogva csak a scas és cmps utasításokkal együtt alkalmazható !

A repne ( repnz ) addig ismétli a string utasítást, amíg a CX regiszter tartalma el nem éri a nullát és ZF értéke 0.  Szintén csak a scas és cmps utasításokkal együtt alkalmazható !

Ezek után következzenek a példaprogramok ! A következô példaprogram még mindig a stringmásolást hajtja végre, de most már prefix használattal. A másolást TD alatt lehet ellenôrizni, ugyanis a programok a kiiratást nem tartalmazzák !

27. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

innen	db 'Ezt a szöveget másoljuk !',0

SLEN	EQU ($-innen)

ide	db SLEN DUP(?)

db 0dh,0ah,'$'

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax		; A forrás string címe a DS:SI-ben

mov si,OFFSET innen

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax		; A cél string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET ide

;

mov cx,SLEN	; A forrás string hossza CX-ben

cld			; A D flaget nullázzuk, igy a növekvô 				; indexek felé mozog a másolás

;

rep movsb		; A MOVSB egyik regiszterben sem he-				; lyezi el a byte-ot, igy a hosszát 				; ismernünk kell !

;

xor ax,ax

mov ah,9

mov dx,OFFSET ide

int 21h

;

mov ah,4ch

int 21h

END

A következô két példaprogram a movs két alakját és a rep prefixet használja.

28. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

innen	dw 1,2,3,4,5

SLEN	EQU ($-innen)/2

ide	dw 5 DUP(0)

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax		; A forrás string címe a DS:SI-ben

mov si,OFFSET innen

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax		; A cél string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET ide

;

mov cx,SLEN	; A forrás string hossza CX-ben

cld

;

rep movs es:[ide],[innen]

;

xor ax,ax

mov bx,0

mov cx,SLEN

mutat:			; A másolás ellenôrzése TD alatt

mov ax,ide[bx]

inc bx

inc bx

loop mutat

;

mov ah,4ch

int 21h

END

29. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

innen	dw 1,2,3,4,5

SLEN	EQU ($-innen)/2

ide	dw 5 DUP(0)

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax

mov si,OFFSET innen

;

mov ax,SEG ide

mov es,ax

mov di,OFFSET ide

;

mov cx,SLEN

cld

;

rep movsw

;

xor ax,ax

mov bx,0

mov cx,SLEN

;

mutat:

mov ax,ide[bx]

inc bx

inc bx

loop mutat

;

mov ah,4ch

int 21h

END

A következô példaprogram a scas, az ezt követô pedig a cmps utasításra mutat példát, prefixhasználattal együtt. A scas utasítást arra használjuk, hogy egy stringben megkeressük az elsô szóközt és a di regiszterben tároljuk annak po-zícióját. A cmps utasítással egy stringben keresünk egy adott karakter mintát. A találati poziciókat a TD-vel lehet ellenôrizni ! A cmps utasítást bemutató programban találunk egy új utasítást, ez pedig a lea utasítás. Az utána követ-kezô operandus offszetjét állítja elô csakúgy mint az OFFSET operátor. Ez u-tóbbit azonban tömb elemek offszetjének elôállítására nem használhatjuk, míg a lea utasítást igen !

30. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

;

innen	db 'Ebben a szövegbenkeressük az elsôszóközt!'

SLEN	EQU ($-innen)

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov es,ax			; A string címe az ES:DI-ben

mov di,OFFSET innen

;

mov cx,SLEN		; A string hossza CX-ben

cld

mov al,20h		; A szóköz kódja

repne scasb		; Keresés 'nem egyenlô' - ig !

;

jne vege

dec di			; Itt volt az elsô szóköz !

;

vege:

mov ah,4ch

int 21h

END

31. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

;

minta	db 'Ezaz'

ml		EQU $ - minta

innen	db '111122223333Ezaz4444'

SLEN	EQU ($-innen)/ml

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ax,SEG innen

mov ds,ax		; A keresô tábla szegmense a DS-ben

;

mov ax,SEG minta

mov es,ax		; A minta szegmense ES-ben

cld

;

mov dx,SLEN

mov bx,0

;

kov:

lea si,innen[bx]	; A tábla aktuális offszetje

; az SI-ben

lea di,minta		; A minta offszetje DI-ben

mov cx,ml			; A minta mérete CX-ben

repe cmpsb		; Keresés amíg a tábla elem = 					; = minta elem !

;

je megvan

add bx,ml			; Ha nincs találat, akkor arrébb 					; megyünk a minta hosszával

dec dx

jnz kov

mov si,ml

;

megvan:

sub si,ml			; Itt volt az egyezés !

;

mov ah,4ch

int 21h

END

10.7 DOS szolgáltatás hívását bemutató példaprogram

A kérdéses DOS szolgáltatás a dátum elôállító függvény lesz, sorszáma 2ah. Ennek a szolgáltatásnak bemenô paramétere nincs. Kimenô paraméterei a következôk :

CX regiszter	= Az évszám négy számjegyen

DH regiszter	= A hónap két számjegyen

DL regiszter	= A nap két számjegyen

AL regiszter	= A hét hányadik napja 1 számjegyen

Az AL regiszterel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a vasárnap a 0. a hétfô az 1.  stb. sorszámozęs van érvényben.

Ezekután a feladat az, hogy írassuk ki  a dátumot magyar szokás szerint, de a hónapot és a hét napját ne a sorszámával irassuk ki, hanem a nevével.

Például : 	1997. június 11. szerda

32. sz. példaprogram :

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

;

ev     DW ?

honap  DB ?

nap    DB ?

hnap   DB ?

sev    DB 4 DUP (20h)

sevv   LABEL BYTE

DB '$'

snap   DB 2 DUP (20h)

snv    LABEL BYTE

DB '$'

spa    DB ' '

;

holen  DB 12

;

hok    DB 'Január     ','$'

DB 'Február    ','$'

DB 'Március    ','$'

DB 'Április    ','$'

DB 'Május      ','$'

DB 'Június     ','$'

DB 'Július     ','$'

DB 'Augusztus  ','$'

DB 'Szeptember ','$'

DB 'Október    ','$'

DB 'November   ','$'

DB 'December   ','$'

;

naplen DB 11

;

napok  DB 'Vasárnap  ','$'

DB 'Hétfô     ','$'

DB 'Kedd      ','$'

DB 'Szerda    ','$'

DB 'Csütörtök ','$'

DB 'Péntek    ','$'

DB 'Szombat   ','$'

sorem  DB 0dh,0ah,'$'

;

.CODE

prgstart:

mov ax,@data

mov ds,ax

;

xor ax,ax

;

mov ah,2ah

int 21h			; Meghivtuk a dátum függvényt

;

mov [ev],cx		; Kimentjük a dátum alkotó részeit

mov [honap],dh

mov [nap],dl

mov [hnap],al

;

mov ax,[ev]		; Az évszám átalakítása kezdôdik !

mov bx,OFFSET sevv - 1

mov cx,4

call cnts

;

xor ax,ax 		; A nap átalakítása kezdôdik !

mov al,[nap]

mov bx,OFFSET snv - 1

mov cx,2

call cnts

;

mov bx, OFFSET sev	; Az évszám kiírása

call prst

mov ah,2			; Egy szóközt írunk ki utána

mov dl,[spa]

int 21h

;

xor ax,ax			; A hónap nevének szöveges kiírása

mov al,[honap]		; kezdôdik

dec al

mul holen

mov bx,OFFSET hok

add ax,bx

mov dx,ax

mov ah,9

int 21h

;

mov bx, OFFSET snap	; A nap kiirása

call prst

mov ah,2			; Egy szóközt írunk ki utána

mov dl,[spa]

int 21h

;

xor ax,ax			; A hét napjának szöveges kiirása 
mov al,[hnap]		; kezdôdik

mul naplen

mov bx,OFFSET napok

add ax,bx

mov dx,ax

mov ah,9

int 21h

;

mov dx,OFFSET sorem

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

;

cnts	PROC

mov si,10

cnvlp:

sub dx,dx

div si

add dl,'0'

mov [bx],dl

dec bx

and ax,ax

jz szokoz

loop cnvlp

szokoz:

ret

cnts	ENDP

;

;

prst	PROC

push ax

push dx

mov ah,9

mov dx,bx

int 21h

pop dx

pop ax

ret

prst	ENDP

END prgstart

10.8 BIOS szolgáltatás hívását bemutató példaprogram

A következô program cilusban ír ki egyszerre egy karaktert szín attribútum-mal. Az attribútumot ciklusban változtatja 0 - 255 ig.	Ezt a 10h BIOS szolgál-tatás 9-es funkciójával tudjuk végrehajtani ! Minden kiírás után egy billentyű lenyomására vár a program.

33. sz. példaprogram:

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov ah,9		; BIOS funkció sorszáma -> AH

mov al,'A'	; Kiiratni kivánt karakter -> AL

mov bh,0		; Aktív képernyô lap -> BH

mov cx,2		; Hányszor írjuk ki -> CX

;

mov dx,0		; Attribútum -> DL

kiir:

mov bl,dl		; Karakter attribútum

int 10h

push ax

mov ah,1		; Várakozás billentyű lenyomásra

int 21h

pop ax

inc dx

cmp dx,255

jnz kiir

;

mov ah,4ch

int 21h

END

A DOS és a BIOS szolgáltatások bemutatásával meglehetôsen sok szakkönyv foglalkozik. PC-n a Norton Guide nevű on-line help taglalja részletesen a szolgáltatások paraméterezését, és funkcióját.

Ellenôrzô kérdések és feladatok

01.	Hogyan működnek a lods, stos, movs utasítások ?

02.	Milyen alakjaik léteznek ? Miért elônyôs a használatuk a hagyomá-
	nyos adatmozgató utasítások használatához képest ?

03.	Mire alkalmasak a scas és cmps uatsítások ?

04.	Irjon programot, amely egy maximum 70 karakter hosszú szövegben 
	megszámolja a magánhangzók számát ! A megvalósíthoz stringutasítást 
	használjon !

05.	Irjon programot, amely meghatározza egy C típusú string hosszát ! A 
	megvalósíthoz stringutasítást használjon !

06.	Irjon programot amely a 10h BIOS szolgáltatás 02 funkcióját hívja. 
	Ennek segítségével tudjuk a képernyôn a kurzort pozicionálni. Az AH 
	regiszterbe kell írni a 2-ôt, a BH-ba a képernyô lapszámot ( 0 ), DH-ba 
	a sor, DL-be az oszlop számot. Ha a program működik, készítsen önálló 
	kurzorpozicionáló szubrutint, és adja hozzá a meglévô saját könyv-
	tárához !