3. Aritmetikai utasítások

Ebben a fejezetben komoly lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az elôzô fejezetben látott példa programnál bonyolultabb programokat is tudjunk írni. 
Eôször a MOV értékadó utasítással, majd a fôbb aritmetikai utasításokkal is-merkedünk meg. Ezt követôen konverziós illetve egyéb utasítások tárgyalása következik.

S

3.1 Az i8086-os processzor általános utasítás formátuma

Mielôtt rátérnénk a konkrét uatsítások tárgyalására, vizsgáljuk meg a processzor utasítás formátumát általában:

[<címke>]  <utasítás | direktíva >  [<operandusok>]  [<; megjegyzés>]

Mint látható, az utasítás formátum négy részbôl áll, ebbôl egy kötelezô, három pedig opcionális. A részek leírása a következô :

[<címke>]			:	Hasonló az adatdefiníciónál megismert cím-
					kéhez de itt a ‘:’ karakter követi. A ‘:’ ka-
					raktert kell használni egy címke után, ha az 
					önállóan szerepel egy sorban, vagy utasítás 
					követi.

<utasítás | direktíva >	:	Azok az utasítások amiket nemsokára rész-
					letezünk, vagy a már megismert direk-
					tívák valamelyike. Ez a kötelezô rész !

[<operandusok>]		:	Az operandusok mindig utasításokhoz tar-
					toznak. Számuk lehet 0, 1, vagy több. Az 
					operandus lehet regiszter, memóriaváltozó, 
					indexkifejezés vagy konstans.

[<;megjegyzés>]		:	Magyarázó szöveg az utasítás sor végén.

Példa :

mov cx,10

beolvas:	mov ah,1			; Itt kezdôdik a beolvasás

int 21h

...

3.2 A MOV utasítás

Szintaxis : 	MOV  <op1>,<op2>

A mov utasítás értékadásra szolgál. Az <op1> felveszi <op2> értékét, <op2> értéke változatlan marad. Az utasítás működését az <op1> = <op2> formával lehet a legrövidebben leírni, ahol az ‘=‘ karakter jelentése az, hogy   “legyen egyenlô”. <op1> -et általában cél- , míg <op2>-ôt forrás operandusnak nevezik. A forrásoperandus  lehet : általános célú regiszter, memóriacím, konstans, indexkifejezés. A céloperandus általános célú regiszter illetve memóriacím lehet.

A mov  utasítással kapcsolatban tilos a következôket megtenni !

!

-	A kódszegmens regiszternek ( CS ) értéket adni.

-	Szegmensregiszterbôl szegmensregiszterbe írni.

-	Konstans értéket szegmensregiszterbe írni.

-	Különbözô típusú operandusokat használni.

Ezeken kívül nem fordulhat elô az az eset, hogy mindkét operandus memória változó !

Példák hibás  mov utasításokra :

mov ax,bl			; Különböznek az operandus típusok !

mov [szam1],[szam2]	; Mindkét operandus memória változó !

mov ds,@data		; Szegmensregiszterbe nem írhatunk konstanst !

3.3  Az ADD és ADC utasítások

Szintaxis :	ADD  <op1>,<op2>	,	ADC  <op1>,<op2>

Az add utasítás a két operandusának összeadására szolgál. Hasonlóan a  mov utasításhoz itt is <op1> a cél- és <op2> a forrás operandus. Megfelel az 
<op1> = <op1> + <op2>  műveletnek. A két operandus típusa meg kell egyezzen, valamint itt is érvényes az a megkötés, hogy nem lehet egyszerre mindkét operandus memóriaváltozó. Konstans érték csak a forrás operandus lehet. Az utasítás a következô flageket érinti :

-	CF	=	1  ha átvitel keletkezett. ( Például két 8 bites 
				 	   mennyiség összege már nem ábrázolható 
					    8 biten, hanem megjelenik a 9. bit ).

-	PF	=	1 ha az eredmény alsó byte-jában az 1. 
					     bitek száma páros.

-	AF	=	1 ha az eredmény   3. és a 4. számú bitje 
					   között átvitel keletkezett. ( A bitek szá-
					    mozása 0 - tól indul ! ).

-	ZF	=	1  ha az összeadás eredménye 0.

-	SF	=	1  ha az eredmény negatív.

-	OF	=	1  ha túlcsordulás lép fel.

Ezek után nézzük meg, hogy mikor kell használnunk az adc utasítást ! Abban az esetben ha 32 bites mennyiségeket akarunk összeadni elôfordulhat, hogy az alsó 16 bit összeadásakor átvitel keletkezik. Ekkor a CF értéke 1 lesz. Világos, hogy a felsô 16 bit összeadásánál ezt a bitet is figyelembe kell venni, tehát a sima add utasítást nem használhatjuk. Ilyenkor az adc használatára kerül sor !

Az adc utasítás az <op1> = <op1> + <op2> + [CF] műveletnek felel meg. Az utasítás ugyanazokat a flageket érinti mint az add.

Példák :	mov al,10

mov bl,100

add al,bl				; al értéke 110 lesz

;

mov cx, 100

mov bx, 200

mov dx, 100

mov ax, 200

add  ax,bx				; ax értéke 400 lesz

adc  dx,cx				; dx értéke 200 lesz

; a dx:ax regiszterpárban keletkezett az eredmény

3.4 A SUB és SBB utasítások

Szintaxis : 	SUB  <op1>,<op2>	,	SBB  <op1>,<op2>

A sub utasítás a két operandusának kivonására szolgál. Megfelel az <op1> = <op1> - <op2> műveletnek. Ugyanazok a megkötések érvényesek a két operandusra mint az add utasitás esetén, és ugyanazokat a flageket érinti a sub mint az add.  Itt is szembekerülünk azzal a problémával, hogy a kivonás eredménye nem ábrázolható az adott tartományon, mert alulcsordulás keletkezik.

Ez akkor fordulhat elô, ha nagyobb a kivonandó, mint a kisebbítendô. Ilyenkor a CF értéke 1 lesz. 32 bites mennyiségek kivonása esetén tehát a felsô 16 bit kivonásánál CF értékét is figyelembe kell venni. Ezt végzi az sbb utasítás : <op1> = <op1> - <op2> - [CF]

Példák :	mov al,10

mov bl,100

sub  bl,al				; bl értéke 90 lesz

;

mov cx, 100

mov bx, 100

mov dx, 200

mov ax, 200

sub  ax,bx				; ax értéke 100 lesz

sbb  dx,cx				; dx értéke 100 lesz

; a dx:ax regiszterpárban keletkezett az eredmény

3.5 A CMP utasítás

Szintaxis : 	CMP  <op1>,<op2>

A cmp utasítás ugyanúgy működik mint a sub, azzal a nagy különbséggel, hogy <op1> értékét nem írja felül a kivonás eredményével, hanem csak a flageket állítja be úgy mintha kivonás történt volna. Feltételes ugró utasítások elôtt kiválóan használható feltétel vizsgálat céljára. Az <op1> és <op2> típusa meg kell egyezzen, konstans csak <op2> lehet. Nem lehet egyszerre mindkét operandus memória változó.

Példa :	mov ah,1

int 21h

cmp al,13	; <ENTER> - t billentyűztünk ?

3.6 Az INC utasítás

Szintaxis : 	INC  <op>

Az inc utasítás eggyel növeli operandusának értékét. Az elôzô utasításokkal 
ellentétben a CF -et nem érinti, így az átvitel tényét nem tudjuk lekérdezni.
Amennyiben ez gondot jelent, úgy az add <op>,1 utasítást kell használni !

Példa :	mov al,9

inc al			; al értéke 10 lesz

3.7 A DEC utasítás

Szintaxis : 	DEC  <op>

Az dec utasítás eggyel csökkenti operandusának értékét. Az elôzô utasítások-kal ellentétben a CF -et nem érinti, így az átvitel tényét nem tudjuk lekérdezni.
Amennyiben ez gondot jelent, úgy a sub <op>,1 utasítást kell használni !

Példa :	mov al,11

dec al			; al értéke 10 lesz

3.8 A NEG utasítás

Szintaxis : 	NEG  <op>

A neg utasítás az operandusának a kettes komplemensét állítja elô, azaz -1 - gyel való szorzást hajt végre az operanduson.  A művelet a CF,PF,AF,ZF,SF és az OF flageket érinti.

Példa :	mov al,10

neg al			; al értéke -10 lesz

3.9 A CBW és CWD utasítások

Szintaxis :	CWB  , CWD

Ez a két utasítás nagyon hasznos szerepet játszik az aritmetikai műveleteknél. A cbw utasítás az al regiszterben lévô elôjeles byte-ot elôjeles szóvá konvertálja és az ax regiszterbe helyezi, míg a cwd utasítás az ax regiszterben 
lévô elôjeles szót elôjeles duplaszóvá konvertálja és a dx:ax regiszterpárba helyezi. A most tárgyalásra kerülô szorzásnál és osztásnál jelentôs szerepet kaphat ez a két utasítás !

Példa :	mov al,10		; al =  10

neg al			; al = -10

cbw			; ax = -10

;

mov ax,100		; ax =   100

neg ax			; ax = -100

cwd			; dx:ax = -100

3.10 A MUL és IMUL utasítások

Szintaxis :	MUL  <op>		,	IMUL  <op>

A mul utasítás elôjelnélküli mennyiségek szorzására szolgál, és két esetet képes kezelni : egyrészt 8 bitet szoroz 8 bittel, másrészt 16 bitet 16 bittel. Az elsô esetben az egyik operandus szigorúan az al regiszterben kell, hogy elhelyezkedjen, a másik operandus valamelyik 8 bites általános célú regiszterben, vagy memóriaváltozóban foglal helyet. Az eredmény az ax regiszterben keletkezik a szorzás elvégzése után.

Példa :	mov al,25

mov bl,4

mul bl		; az ax értéke 100 lesz

A másik esetben az egyik operandus az ax regiszterben kell, hogy helyet foglaljon, a másik pedig valamely 16 bites általános célú regiszterben, vagy memóriaváltozóban foglal helyet. Az eredmény a dx:ax regiszterpárban keletkezik. Az alsó szó az ax, a felsô a dx regiszterben lesz elérhetô.

Az OF értéke 1 lesz, ha a szorzás után az eredmény felsô fele 0-tól eltérô, egyébként törlôdik. A CF az OF-fel megegyezôen változik, a többi flag értéke nem meghatározott.

Az imul utasítás két elôjeles mennyiséget szoroz össze. A műveleti szélesség itt is kétféle lehet, mint a mul-nál, az operandusok elhelyezkedése is tökéletesen megegyezik az elôzôekben leírtakkal.

3.11 A DIV és IDIV utasítások

Szintaxis :	DIV  <op>		,	IDIV  <op>

A div utasítás elôjelnélküli mennyiségek osztására szolgál, és szintén két esetet képes kezelni : egyrészt 16 bitet oszt 8 bittel, másrészt 32 bitet 16 bittel. Az elsô esetben az osztandó szigorúan az ax regiszterben kell, hogy elhelyezkedjen, az osztó valamelyik 8 bites általános célú regiszterben, vagy memóriaváltozóban foglal helyet. Az osztás elvégzése után az eredmény az al regiszterben keletkezik, a maradék pedig az ah-ban.

Példa :	mov ax,41

mov bl,20

div bl		; az al értéke 2 az ah értéke 1 lesz.

A másik esetben az osztandó a dx:ax regiszterpárban kell, hogy helyet foglaljon, a másik pedig valamely 16 bites általános célú regiszterben, vagy

memóriaváltozóban foglal helyet. Az eredmény az ax regiszterben keletkezik, a maradék a dx  regiszterben lesz elérhetô.

Egyik flag értéke sem meghatározott. Amennyiben az eredmény nem fér el a célregiszterben ( al vagy ax ) vagy az osztó 0, úgy a 0. megszakítás lép életbe ami a 0-val való osztást kezeli.

Az idiv utasítás teljesen megegyezôen működik a div-vel, csakhogy itt az osztandó is és az osztó is elôjeles mennyiség.

Abban az esetben ha két 16 bites elôjeles mennyiséget akarunk elosztani, átalakításhoz kell folyamodnunk, mert ilyen alakot az idiv nem ismer. Ebben az esetben az osztandót beírjuk az ax regiszterbe, majd a cwd utasítást alkalmazzuk. Ennek hatására a dx:ax regiszterpárban foglal helyet az osz-tandónk, így semmi akadálya az osztásnak. Két 8 bites mennyiség esetén hasonlóan járunk el csak nem a cwd, hanem a cbw utasítást használjuk !

Példa :	; bx - ben -200 van

; cx - ben 100 van

mov ax,bx

cwd		; a dx:ax-ben lesz a -200

div cx		; ax-ben -2 lesz, dx-ben 0

3.12 Az XCHG utasítás

Szintaxis :	XCHG <op1>,<op2>

Az xchg utasítás felcseréli két operandusának az értékét. A két operandus nem lehet egyszerre memóriaváltozó, és típusuk megegyezô kell legyen. Az utasítás nem érinti a flageket.

Példa :	mov al,1

mov ah,0	; így az ax-ben 1 van

xchg   al,ah	;  al és ah megcserélôdik, az ax-ben 256 lesz.

3.13 Az OFFSET operátor

Szintaxis :	OFFSET <memóriaváltozó>

Bár nem utasítás, de elég gyakran kell majd használnunk. Az offset operátor az utána álló memória változó kezdôcímét állítja elô. A kezdôcím alatt a szegmens kezdethez ( ds regiszter tartalma) képesti offset címet kell érteni.

Példa :	mov dx,OFFSET szoveg	; dx-be kerül a szoveg kezdôcíme

Ellenôrzô kérdések és feladatok

01.	Ismertesse az i8086-os általános utasításformátumát, és annak elemeit !

02.	Hogyan működik a MOV utasítás, milyen megkötések vonatkoznak rá ?

03.	Adja össze a dx:ax illetve a cx:bx regiszterpárok tartalmát !

04.	Vonja ki a dx:ax regiszterpár tartalmából a cx:bx regiszterpár tartalmát!

05.	Mi az azonosság illetve a különbség a SUB és a CMP utasítás 
	működését tekintve ?

06.	Mi a különbség az add al,1 és az inc al utasítások között ?

07.	Mi a különbség a sub bl,1 és az dec bl utasítások között ?

08.	Hogy lehet a -25 - öt elôjeles duplaszóvá konvertálni ?

09.	Végezze el a következô szorzásokat :  30*20, 300*200, 3000*2000, 
	30000*20000 !

10.	Végezze el a következô szorzásokat :  -30*20, -300*200, -3000*2000, 
	-30000*20000 !

11.	Végezze el a következô osztásokat :	16/9, 160/60, 1600/700, 
	16000/1500, 160000/9, 1600000/13400 !

12.	Végezze el a következô osztásokat :	-16/9, -160/60, -1600/700, 
	-16000/1500, -160000/9, -1600000/13400 !

13.	Az ax regiszter tartalma 2. Alakítsa át 512-vé úgy, hogy nem 
	alkalmazhatja sem a mov sem az add, sem a mul utasításokat !

14. 	Melyik általunk ismert DOS szolgáltatásnál kell használni az OFFSET 
	operátort ?