12.  Néhány szó a fejlettebb processzorok utasításairól

Ebben fejezetben azokat a lényeges különbségeket mutatom be amelyek a tanult i8086-os utasítások és ugyanezen utasítások fejlettebb processzorokon történô megvalósításai között állnak fenn. Szó lesz továbbá a skálázott cím-zésrôl is. A programok 386-os üzemmódban készültek ( az TASM assembler ezen verziójának idejében még nem terjedt el a Pentium ) de az utasítások ugyanígy szerepelnek a Pentium utasításkészletében is !

å

12.1 Regiszterkészlet, új memóriacímzési mód

A 80386-os processzor és fejlettebb társai 32 bites regiszterekkel rendelkeznek, csak a szegmensregiszterek maradtak meg 16 bitesnek.  A 32 bites regiszterek megszokott nevei elé egy ‘E’ betű kerül, tehát az AX regiszterbôl EAX regiszter lesz. Természetesen az alsó 16 bitre ezután is lehet AX néven hivatkozni, ennek alsó 8 bitjére AL, felsô 8 bitjére pedig AH névvel. A felsô 16 bitre nem lehet külön nével hivatkozni, de megfelelô rotáló utasítással az alsó 16 bit helyére lehet rotálni, majd a kívánt művelet elvégzése után vissza lehet rotálni az eredeti helyére.

EAX

31						15					    0

|  |  | AH | AL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AX |  |

Ez a felosztás igaz az eddigi BX, CX, DX illetve új nevükön az EBX, ECX, EDX regiszterekre is ! Azok a regiszterek emelyek eddig sem voltak felez-hetôk, azok most sem lettek azok. Az alsó 16 bitre a régi névvel lehet hivatkozni, például az ESI regiszter alsó 16 bitjének a neve továbbra is SI.

ESI

31						15					    0

|  |  | SI |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ez a megállapítás igaz, az ESI, EDI, EBP, ESP, EIP és az EF regiszterekre.

A szegmensregiszterek tehát maradtak 16 bitesek, viszont belép két új szeg-mensregiszter, az FS és a GS. Ezek az ES regiszterhez hasonlóan felhasználói adatszegmens kijelölésére és kezelésére alkalmasak.

Az új memória címzési módot skálázott címzésnek hívják. Azt jelenti, hogy bármely indexregiszter tartalmát eggyel, kettôvel, néggyel illetve nyolccal lehet szorozni. Nyilván annak a változónak a típusa határozza meg a szorzótényezôt, amit indexelünk. Látható tehát, hogy a fejletteb processzoroknál elmozdulás történt - egy fokkal legalábbis - a pointeraritmetika irányába. Fontos könnyítés még, hogy mindegyik általános célú 32 bites regiszter lehet bázisregiszter és az ESP regisztert kivéve bár-melyik lehet indexregiszter. Ha visszaemlékezünk, akkor az i8086-os processzornál csak a BX illetve BP lehetett bázisregiszter és az SI illetve DI lehetett indexregiszter. Ezek után a megkülönböztetési szabály a következô :

1. 	Egy regiszter használata esetén ez a regiszter  a bázisregiszter.

2. 	Két regiszter használata esetén a baloldali lesz a bázisregiszter, a 
		jobboldali lesz az indexregiszter.

3.	Skálázott címzés használata esetén a skálázott regiszter lesz az 
		indexregiszter, bárhol is áll.

A kérdés többek között azért sem közömbös, mert például az EBP regiszter bázisregiszterként a stackszegmenst, indexregiszterként az adatszegmenst címzi !

A következô példaprogram egy 3x3-as mátrix indexelését és kiiratását mutatja be a skálázott címzés felhasználásával. A 80386-os üzemódot a .386 direktíva használatával érjük el. Ha ezt a direktívát a .MODEL elé írnánk akkor 32 bites szegmenseket kapnánk. A .MODEL után írva a hagyományos 16 bites szeg-mensekkel dolgozunk. A program fordítása hagyományosan történik, a linke-lésnél a /3 kapcsolót kell alkalmaznunk :  tlink  /3  filenév.obj

39. sz. példaprogram:

.MODEL small

.386				; 16 bites szegmensek használata

.STACK 100h

.DATA

matrix DW 1,2,3

DW 4,5,6

DW 7,8,9

selem  DB 5 dup(20h)

selemv LABEL BYTE

DB '$'

elemsz DW 3

sorem  DB 13,10,'$'

;

;

.CODE

EXTRN cnts:PROC

EXTRN prst:PROC

;

prgs:

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov cx,0

cikl1:

mov edi,0

kiir :

mov al,cl

mul BYTE PTR [elemsz]

movzx ebx,ax

shl bx,1	; 2-vel való szorzás a DW miatt

; Kiiratás következik

mov ax,matrix[ebx][edi*2]

mov bx,OFFSET selemv - 1

push cx	; El mentjük a ciklus változót

mov cx,3

call cnts

pop cx	; Visszahozzuk a ciklus változót

mov bx,OFFSET selem

call prst

inc di

cmp di,[elemsz]

jnz kiir

;

mov ah,9

mov dx,OFFSET sorem

int 21h

inc cx

cmp cx,[elemsz]

jnz cikl1

;

mov ah,9

mov dx,OFFSET sorem

int 21h

;

mov ah,4ch

int 21h

END prgs

12.2 Új utasítások, új verziók

-	A léptetô és rotáló utasításoknál megszűnt az a megkötés, hogy a 
	konstans értéke csak 1 lehet.

-	A mov utasítás zéró és elôjel kiterjesztéssel rendelkezik : movzx és 
	movsx. Míg az i8086-os processzornál tilos volt 8 bites értéket 16 bites 
	regiszterbe írni, itt a movzx használatával ez lehetségessé válik. A 
	movzx alkalmazásával a 8 (16) bites érték a 16 (32) bites cél változó 
	alsó 8 (16) bitjére íródik, a felsô 8 (16) bit kinullázódik. A másik ki-
	terjesztés elôjeles másolást engedélyez.

Példa :	i8086-os processzor esetén a mov bx,dl használata tilos.

i80386-os processzor esetén a movzx bx,dl érvényes 
			művelet.

Példa :	i8086-os processzor esetén egy elôjeles byte-ot, a 
			következôképpen lehetett egy 16 bites regiszterbe írni :

. . .

mov al,[byte]

cbw			; AX-be konvertáljuk elôjelesen

mov dx,ax

. . .

i80386-os processzor esetén ugyanez :

. . .

mov sx dx,[byte]

. . .

-	A loop utasításnak megfelelô új utasítás a loopd. Ez az utasítás az ECX 
	regiszterrel működik együtt. A loope utasításnak a loopde a loopne 
	utasításnak a loopdne felel meg. Működésük logikája megegyezik.

-	A meglévô stringutasításokhoz újak társulnak :  a lods új alakja a lodsd, 
	a stos új alakja stosd, movs utasításé a movsd. Az öszehasonlító 
	utasítások új alakjai : scasd és cmpsd.

-	Az újdonságok ismertetését az imul utasítás új verzióinak ismerteté-
	sével fejezem be. Az imul utasításnak két sôt három operandusa is le-
	het, az alábbiak szerint :

1.	Lehetôség van közvetlen konstanssal való szorzásra

2.	Bármely regiszter szorozható bármely regiszterrel, illetve 
			memóriaváltozóval.

3.	A szorzás eredménye külön célregiszterben tárolható. 
			Ilyenkor a célregiszter az elsô operandus, a második az 
			egyik szorzótényezô, a harmadik pedig a másik szorzó-
			tényezô. A harmadik operandus csak konstans lehet !

Nézzük meg a következô példaprogram segítségével az imul utasítás külön-bôzô verzióinak működését.  Az eredmények megtekintéséhez a TD-t használjuk !

40. sz. példaprogram:

.MODEL small

.386				; 16 bites szegmensek

.STACK 100h

.DATA

;

szorzo1 dw 2

szorzo2 dw 3

szorzat dw 0

;

.CODE

mov ax,@data

mov ds,ax

;

mov cx,[szorzo1]

imul cx,[szorzo2]

imul cx,2

;	imul cx,[szorzo1],[szorzo2] Ezt nem fogadja el !

; 	imul [szorzo1],[szorzo2] Ezt meg nem hajtja vegre !

mov ax,[szorzo2]

imul dx,ax,2

imul cx,[szorzo1],3

shl cx,4

mov [szorzat],cx

;

mov ah,4ch

int 21h

END

Függelék : A tanult utasítások összefoglalása

Adatmozgató, aritmetikai utasítások

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

MOV	op1, op2	op1 = op2					-

ADD	op1,op2	op1 = op1 + op2				C,P,A,Z,S,O

ADC	op1,op2	op1 = op1 +op2 + [CF]			C,P,A,Z,S,O

SUB	op1,op2	op1 = op1 - op2				C,P,A,Z,S,O

SBB	op1,op2	op1 = op1 - op2 - [CF]			C,P,A,Z,S,O

CMP	op1,op2	op1 - op2					C,P,A,Z,S,O

INC 	op		op = op + 1					P,A,Z,S,O

DEC 	op		op = op -  1					P,A,Z,S,O

NEG	op		op = -op					C,P,A,Z,S,O

CBW 			AX <-  AL					-

CWD 			DX:AX <-  AX				-

MUL	op		AX = AL*op					C,O

IMUL	op		AX = AL*op  (elôjeles)			C,O

DIV	op		AL  = AX/op					Határozatlan

IDIV	op	 	AL  = AX/op  (elôjeles)			Határozatlan

XCHG  op1, op2	op1 <--> op2					-

Logikai utasítások

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

AND	op1,op2	op1 = op1 AND op2 	; bitenként	C=0,P,Z,S,O=0

TEST 	op1,op2	op1 AND op2 		; bitenként	C=0,P,Z,S,O=0

OR 	op1,op2	op1 = op1 OR op2		; bitenként	C=0,P,Z,S,O=0

XOR	op1,op2	op1 = op2 XOR op2	; bitenként	C=0,P,Z,S,O=0

NOT 	op		op = NOT op			; bitenként	A,P,Z,S,O

Ugró utasítások

Feltételnélküli ugró utasítás

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

JMP címke		IP = IP + OFFSET címke			-

vagy

IP = IP + Eltolás				-

Feltételes ugró utasítások

Elôjelnélküli mennyiségekkel kapcsolatos ugró utasítások :

CMP op1,op2	 		; op1 és op2 elôjelnélküli mennyiségek

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

JA	cimke		 ugrás ha op1 > op2 			-

JB	cimke		 ugrás ha op1 < op2 			-

JE	cimke		 ugrás ha op1 = op2 			-

JAE	cimke		 ugrás ha op1 >= op2 			-

JBE	cimke		 ugrás ha op1 <= op2 			-

JNA	cimke		 ugrás ha op1 <= op2 			-

JNB	cimke		 ugrás ha op1 >= op2 			-

JNE	cimke 	 ugrás ha op1 != op2 			-

JNAE	cimke		 ugrás ha op1 < op2 			-

JNBE	cimke		 ugrás ha op1 > op2 			-

Elôjeles mennyiségekkel kapcsolatos ugró utasítások

CMP op1,op2		; op1 és op2 elôjeles mennyiségek

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

JG	cimke		 ugrás ha op1 > op2 			-

JL	cimke		 ugrás ha op1 < op2 			-

JE	cimke		 ugrás ha op1 = op2 			-

JGE	cimke		 ugrás ha op1 >= op2 			-

JLE	cimke		 ugrás ha op1 <= op2 			-

JNG	cimke		 ugrás ha op1 <= op2 			-

JNL	cimke		 ugrás ha op1 >= op2 			-

JNE	cimke 	 ugrás ha op1 != op2 			-

JNGE	cimke		 ugrás ha op1 < op2 			-

JNLE	cimke		 ugrás ha op1 > op2 			-

Flagek értékétôl függô ugró utasítások

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

JC	cimke		 ugrás, ha CF = 1				-

JS	cimke		 ugrás, ha SF = 1				-

JO	cimke		 ugrás, ha OF = 1				-

JZ	cimke		 ugrás, ha ZF = 1				-

JP	cimke		 ugrás, ha PF = 1				-

JPE	cimke		 ugrás, ha PF = 1				-

JPO	cimke		 ugrás, ha PF = 0				-

JNC	cimke		 ugrás, ha CF = 0				-

JNS	cimke		 ugrás, ha SF = 0				-

JNO	cimke		 ugrás, ha OF = 0				-

JNZ	cimke		 ugrás, ha ZF = 0				-

JNP	cimke		 ugrás, ha PF = 0				-

JNPE	cimke		 ugrás, ha PF = 0				-

JNPO	cimke		 ugrás, ha PF = 1				-

Ciklus szervezô utasítások

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

LOOP	címke		Ha CX > 0, akkor ugrás a címkére	-

LOOPE címke	Ha CX >0 és ZF = 1 akkor ugrás a	-

(LOOPZ)		címkére

LOOPNE címke	Ha CX >0 és ZF = 0 akkor ugrás a	-

(LOOPNZ)		címkére

JCXZ	címke		Ha CX=0 akkor ugrás a címére		-

Léptetô és rotáló utasítások

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

SHL, SAL op1,op2	Bitléptetés balra op2-vel			C,P,Z,S,O

SHR 	op1, op2	Bitléptetés jobbra op2-vel			C,P,Z,S,O

SAR	op1, op2	Aritmetikai bitléptetés jobbra op2-vel	C,P,Z,S,O

ROL	op1, op2 	Bitrotáció balra op2-vel			C,O

RCL	op1,op2	Bitrotáció balra a CF-en keresztül 	C,O

ROR 	op1,op2	Bitrotáció jobbra op2-vel			C,O

RCR 	op1,op2	Bitrotáció jobbra a CF-en keresztül	C,O

Feltételbit ( flag ) műveletek

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

CLC			CF = 0					C=0

CMC			CF = NOT CF				C

STC			CF = 1					C=1

CLD			DF = 0					D=0

STD			DF = 1					D=1

CLI			IF = 0						I=0

STI			IF = 1						I=1

Szubrutin szervezô uatsítások

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

CALL címke		Vezérlésátadás cimke nevű szubrutinra	-

RET			Visszatérés szubrutinból 			-

Verem (stack) műveletek

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

PUSH op		Két byte írása a stack tetejére op-ból	-

POP    op		Két byte olvasása a stack tetejérôl op-ba	-

Stringműveletek

Utasítás		Működés leírása				Érintett flagek

LODS			Egy byte/szó olvasása [SI]-rôl AL/AX-be	-

STOS 		Egy byte/szó írása [DI]-re AL/AX-ból		-

MOVS 		Egy byte/szó olvasása [SI]-rôl és ki-		-

írása	[DI]-re

SCAS			Az ES:DI-n lévô byte/szó értékét 		C,P,A,Z,S,O

hasonlítja össze AL/AX tartalmával

CMPS 		Az ES:DI-n lévô byte/szó értékét 		C,P,A,Z,S,O

hasonlítja össze a DS:SI-n tárolt

byte/szó tartalmával

REP			Addig ismétlôdik az utasítás, amíg CX != 0	-

REPE			Ismétlôdés amíg CX != 0 és ZF = 1		-

(REPZ)

REPNE		Ismétlôdés amíg CX != 0 és ZF = 0		-

(REPNZ)

Irodalomjegyzék

A felhasznált irodalom a következô :

1.	Dr.  Gidófalvi Zoltán : 	Az IBM PC programozása assembly 
					nyelven.

Novotrade 1988

2.	BORLAND Turbo Assembler User’s Guide Version 1.0

Borland International 1988, 1989

3.	Grochmann-Eicher :	A 8086/88-as mikroprocesszor. Technika és         
					programozás.

Data Becker - Novotrade  1987